Предлог

Регионални план управљања отпадом

за период од 2010. до 2020. године

Општина Кикинда

Општина Ада

Општина Бечеј

октобар 2010.године

Садржај

| 1. | УВОД | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Циљеви управљања отпадом | 4 |
| 2. | ПРАВНИ ОКВИР У УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ | 6 |
| 2.1. | Постојећи прописи у управљању отпадом | 7 |
| 2.2. | Одговорности Локалне самоуправе у управљању отпадом | 8 |
| 3. | РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТРАЈНО ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА | 9 |
| 4. | ПОДРУЧЈЕ ОБУХВАЋЕНО РЕГИОНАЛНИМ СИСТЕМОМ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ | 11 |
| 4.1. | Општина Кикинда | 16 |
| 4.1.1. | Положај општине Кикинда | 16 |
| 4.1.2. | Општи демографски подаци | 16 |
| 4.2. | Општина Ада | 18 |
| 4.2.1. | Општи географски подаци | 18 |
| 4.2.2. | Демографски подаци | 19 |
| 4.3. | Општина Бечеј | 20 |
| 4.3.1. | Општи географски подаци | 20 |
| 4.3.2. | Демографски подаци | 21 |
| 5. | УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У ОПШТИНИ КИКИНДА – садашње стање | 22 |
| 6. | УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У ОПШТИНИ АДА – садашње стање | 24 |
| 7. | УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У ОПШТИНИ БЕЧЕЈ – садашње стање | 27 |
| 8. | ВРСТЕ ОТПАДА | 30 |
| 8.1. | Индустријски отпад | 30 |
| 8.2. | Неопасан отпад | 30 |
| 8.3. | Опасан отпад | 31 |
| 9. | ПОСЕБНИ ТОКОВИ ОТПАДА | 31 |
| 10. | СИСТЕМ РАЗДВАЈАЊА И РЕЦИКЛАЖА ОТПАДА | 32 |
| 11. | УТИЦАЈ ОТПАДА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ | 34 |
| 12. | АКЦИОНИ ПЛАН | 35 |
| 13. | ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН | 38 |
| 14. | РЕЗИМЕ РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА | 38 |
| 15. | ЗАКЉУЧАК | 44 |
| 16. | ЛИТЕРАТУРА | 45 |

1.Увод

Регионално управљање отпадом регулисано је:

Законом о управљању отпадом („Сл.гл.РС“, бр.36/09) чланом 12. „Две или више јединица локалне самоуправе доносе регионални план управљања отпадом којим се дефинишу заједнички циљеви у управљању отпадом. Израда и доношење регионалног плана управљања отпадом уређује се споразумом скупштина јединица локалне самоуправе. На регионални план управљања отпадом сагласност даје министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине на својој територији“.

Стратегијом управљања отпадом Републике Србије („Сл.гл.РС“, бр.29/10) дефинисан је Регион за управљање отпадом као просторна целина која обухвата више суседних јединица локалне самоуправе које, у складу са споразумом који закључују те јединице локалне самоуправе, заједнички управљају отпадом у циљу успостављања одрживог система управљања отпадом.

- Дана 29.07.2010.године, под бројем V-501-97/2010 закључен је Споразум о формирању регионалног система управљања комуналним отпадом, између општина: Кикинде, Аде и Бечеја .

Чланом 5. Споразума дефинисана је обавеза израде Регионалног плана управљања отпадом и конституисање Комисије за израду истог у року од 30 дана.

Комисија за израду предметног плана конституисана је Решењем о образовању и именовању комисије за израду регионалног плана управљања комуналним отпадом дана 30.08.2010. године у општини Кикинда и на исту су дали сагласност: општина Ада, дана 08.09.2010. године и општина Бечеј дана 14.09.2010. године.

У Комисију се именују:

1. Љиљана Милекић из општине Кикинда – за чланицу

2. Мирослава Крнић из општине Кикинда – за чланицу

3. Љубица Крунић из општине Бечеј – за чланицу

4. Марко Ђапић из општине Бечеј – за члана

5. Тибор Јухас из општине Ада – за члана

6. Сима Сремчев из општине Ада – за члана

- Задатак комисије је да заједно са осталим члановима, израде Регионални план управљања комуналним отпадом у складу са Законом и Споразумом, као и да предлог Плана доставе Општинском већу на разматрање, а након тога исти са добијеном сагласношћу надлежног покрајинског органа проследе и скупштинама на усвајање.

Према Закону о управљању отпадом („Сл. гл. РС“, бр.36/09), Закона о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гл. РС“, бр.36/09) и важећим законским актима

Отпад јесте свака материја или предмет садржан у листи категорија отпада (Q листа) који власник одбацује, намерава или мора да одбаци, у складу са законом;

| Опасан отпад | Отпад који по свом пореклу, саставу или концентрацији опасних материја може проузроковати опасност по животну средину и здравље људи и има најмање једну од опасних карактериатика утврђених посебним прописима, укључујући и амбалажу у коју је опасан отпад био или јесте упакован. |
| --- | --- |
| Неопасан отпад | Отпад који нема карактеристике опасног отпада. |
| Инертни отпад | Отпад који није подложан било којим физичким, хемијским или биолошким променама; не раствара се, не сагорева или на други начин физички или хемијски реагује, није биолошки разградив или не утиче неповољно на друге материје са којима долази у контакт на начин који можеда доведе до загађења животне средине или угрози здравље људи, укупно излуживање и садржај загађујућих материја који могу бити у дозвођеним границама, а посебно не смеју да угрожавају квалитет површинских и/или подземних вода |

| Комунални отпад | Отпад из домаћинстава (кућни отпад), као и други отпад који је због своје природе или састава сличан отпаду из домаћинства; |
| --- | --- |
| Комерцијални отпад | Отпад који настаје у предузећима,установама и другим институцијама које се у целини или делимично баве трговином, услугама, канцеларијским пословима, спортом, рекреацијом или забавом, осим отпада из домаћинства и индустријског отпада; |
| Биоразградиви отпад | Отпад који је погодан за анаеробну или аеробну разградњу, као што су храна и баштенски отпад и папир, и картон |
| Амбалажни отпад | Јесте свака амбалажа или амбалажни материјал који не може да се искористи у првобитне сврхе, изузев oстатака насталих у процесу производње; комунални амбалажни отпад јесте отпад од примарне и секундарне амбалаже који настаје као отпад у домаћинствима (кућни отпад) или у индустрији, занатским делатностима, услужним или другим делатностима (комерцијални отпад), а који је сличан отпаду из домаћинства у погледу његове природе или састава и сaкупља се са одређене територијалне целине, у складу са законом; амбалажни отпад који није комунални отпад је отпад од примарне, секундарне или терцијарне амбалаже који настаје као отпад у процесу производње, малопродаји, услужним и другим делатностима који није сакупљен кроз систем сакупљања који организује јавно комунално предузеће, односно друго правно лице или предузетник (у даљем тексту: комунално предузеће); |

  - . Циљеви  управљања отпадом

Према Стратегији управљања отпадом Републике Србије за период 2010-2019 године (Сл.гл.РС, бр.29/10), дефинисани су следећи циљеви:

Општи циљ

Развијање одрживог система управљања отпадом у циљу смањења загађења животне средине и деградације простора

Посебни циљеви

Краткорочни циљеви (2010-2014.)

- Ускладити националне прописе из области управљања отпадом са законодавством ЕУ;

- Донети националнe плановe за поједине токове отпада;

- Развити регионалне и локалне планове управљања отпадом до 2014. године;

- Повећати број становника обухваћених системом сакупљања отпада на 75 % до 2014. године;

- Развити систем примарне селекције отпада у локалним самоуправама;

- Изградити 12 регионалних центара за управљање отпадом до 2014. године (регионалне депоније, постројења за сепарацију рециклабилног отпада, постројења за биолошки третман отпада и трансфер станице у сваком региону);

- Успоставити систем управљања опасним отпадом (изградити централна регионална складишта опасног отпада и започети изградњу постројења за физичко-хемијски третман опасног отпада до 2014. године);

- Успоставити систем управљања посебним токовима отпада (отпадним гумама, истрошеним батеријама и акумулаторима, отпадним уљима, отпадним возилима, отпадом од електричних и електронских производа);

- Успоставити систем управљања медицинским и фармацеутским отпадом;

- Успоставити систем управљања отпадом животињског порекла и донети пропис;

- Подстицати коришћење отпада као алтернативног горива у цементарама, железарама и термоелектранама-топланама, у складу са принципом хијерархије отпада;

- Санирати постојећа сметлишта која представљају највећи ризик по животну средину и локације „црних тачака“ од историјског загађења опасним отпадом.

Дугорочни циљеви (2015-2019.)

- Увођење одвојеног сакупљања и третмана опасног отпада из домаћинстава и индустрије;

- Изградити 12 регионалних центара за управљање отпадом – регионалне депоније, постројења за сепарацију рециклабилног отпада и трансфер станице у сваком региону;

- Обезбедити капацитете за спаљивање (инсинерацију) органског индустријског и медицинског отпада;

- Јачање професионалних и институционалних капацитета за управљање опасним отпадом;

- Постићи стопу поновног искоришћења и рециклаже амбалажног отпада (стакло, папир, картон, метал и пластика) на 25% од његове количине;

- Успоставити систем управљања грађевинским отпадом и отпадом који садржи азбест.

Кључни принципи управљања отпадом

Кључни принципи који се морају узети у обзир приликом успостављања и имплементације плана управљања отпадом су:

- Принцип одрживог развоја;

- Принцип хијерархије у управљању отпадом;

- Принцип предострожности;

- Принцип близине и регионални приступ управљању отпадом;

- Принцип избора најоптималније опције за животну средину;

- Принцип загађивач плаћа;

- Принцип одговорности произвођача

2. Правни оквир у управљању отпадом

Током маја 2009. године усвојен је „зелени пакет“- 16 закона из области заштите животне средине у складу са директивом ЕУ.

Циљ пакета закона је заштита свих сегмената животне средине (ваздух, вода, земљиште и отпад), свега оног што на било који начин угрожава животну средину, здравље људи, животиња и биљака.

Нова еколошка политика обухвата 3 сегмента:

- промењено место и значај проблематике животне средине

- ново схватање стандарда животне средине у склопу интеграционих процеса

- нови однос сектора привреде и сектора заштите животне средине

Законом о изменама и допунама Закона о заштити животне средине („Сл.гл.РС“, бр.135/04 и 36/09) обезбеђује се потпуније остварење превенције и предострожности, начела очувања природних вредности, начела одрживог развоја, начела „загађивач и корисник плаћа“ прописивање мера за безбеднији рад индустријских објеката, увођење подстицајних мера, али и одговарајућих санкција.

Нови Закон о управљању отпадом („Сл.гл.РС“, бр.36/09) представља интегрални приступ уређењу проблематике и успостављање одрживог система којим се обезбеђује:

- Разграничење надлежности републичке, покрајинске и локалне са већим овлашћењима и надлежностима локалних самоуправа

- Регионални приступ у управљању отпадом

- Предострожност

- Принцип „загађивач плаћа“

- Развој рециклажне индустрије

- Реструктуирање и трансформација сектора услуга

- Одговорност произвођача и увозника

- Укључивање приватног сектора

Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл.гл.РС“, бр.36/09) уређује: амбалажу која се ставља у промет, амбалажни отпад (комунални и индустријски), слободан пласман на тржишту, увођење добровољног споразума (између државне управе и привредних субјеката), увођење депозитног система за амбалажу која се користи за паковање хемикалија.

- Политика управљања отпадом у ЕУ је заснована на Стратегији управљања отпадом и уграђена је у основне Директиве ЕУ о отпаду: Оквирну директиву (Директиве 75/442/ЕЕЦ), Директиву о опасном отпаду (Директиве 91/689/ЕЕЦ), као и у Уредбу о транспорту отпада  (Council regulation 259/93/ЕЕЦ).

- Национални циљеви у управљању амбалажом и амбалажним отпадом утврђени су  Националним планом смањења амбалажног отпада за период од 2010-2014.

- Национална стратегија управљања отпадом - са програмом приближаваља Европској унији усвојена је 4. јула 2003. године од стране Владе Републике Србије. Она представља базни документ којим се обезбеђују услови за рационално и одрживо управљање отпадом на нивоу Републике.

Процес придруживања Европској унији и хармонизација домаћег и европског законодавства у области отпада обухватили су и основне принципе који се примењују у циљу побољшања система управљања отпадом на простору наше земље:

- смањење количина насталог отпада;

- превенцију настајања отпада;

- решавање проблема отпада на месту настанка;

- принцип сепарације отпада;

- принцип рециклаже што веће количине отпада;

- принцип рационалног коришћења постојећих капацитета за прераду отпада;

- принцип рационалне изградње постројења за третман;

- принцип мониторинга загађења у циљу очувања квалитета животне средине.

Систем управљања отпадом у Републици Србији чини велики број прописа који непосредно или посредно уређују област управљања отпадом.

Овим прописима за управљање отпадом парцијално се уређују (зависно од врсте и својстава отпада) и прописују мере заштите животне средине од штетног дејства отпада и опасног отпада.

2.1. Постојећи прописи у управљању отпадом

- Прописи Републике Србије

1. Закон о заштити животне средине ("Сл. гл. Републике Србије", број 135/04 и 36/09, 72/09)

2. Закон о управљању опадом ("Службени гласник Републике Србије", број 36/09)

3. Закон о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник Републике Србије”, број 135/04 и 36/09)

4. Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број72/09 и 81/09исправка )

5. Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07)

6. Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник Републике Србије", број 16/97 и 42/98)

7. Закон о водама ("Службени гласник Републике Србије", број 46/91, 53/93,67/93, 48/94 и 54/95)

8. Закон о амбалажи и амбалажном отпаду ("Службени гласник Републике Србије", број 36/09)

9. Закон о хемикалијама ("Службени гласник Републике Србије", број 36/09)

10. Закон о биоцидним производима ("Службени гласник Републике Србије", број 36/09)

11. Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник Републике Србије", број 36/09)

12. Правилник о критеријумима за одређивање локације и уређења депонија отпадних материја

(“Службени гласник Републике Србије”, број 54/92)

13. Правилник о начину поступања са отпацима који имају својства опасних материја

("Службени гласник Републике Србије", број 12/95)

14. Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл. гл. Републике Србије",број84/05);

15. Правилник о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних сировина

("Службени гласник Републике Србије", број 55/01)

16. Уредба о превозу опасних материја у друмском и железничком саобраћају (“Сл. гл. РС”,бр. 53/02)

НАПОМЕНА:  Стратегију управљања отпадом Републике Србије за период 2010-2019 године Влада је усвојила дана 05.05.2010. године и објавила у Сл.гл.РС, бр.29/10.

-  Прописи локалне самоуправе

ОПШТИНА КИКИНДА

- Одлука о комуналном реду ("Службени лист општине Кикинда", број  18/2005);

- Одлука о одржавању чистоће и депоније ("Службени лист општине Кикинда", број  7/2007)

- Одлука о локацији депоније за инертни и неопасан отпад ("Службени лист општине Кикинда", број  8/2010)

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

1. Одлука о комуналним делатностима ( „Сл.лист општине Бечеј“ , бр.16/2006);

2. Одлука о одржавању чистоће: ( „Сл.лист општине Бечеј“ , бр.7/2009);

3.Одлука о поверавању обављања комуналне делатности сакупљања,одвожења и одлагања смећа и других природних и вештачких отпадака из стамбених, пословних и других објеката на територији општине Бечеј („Сл.лист општине Бечеј“ , бр.17/2008);

4.Одлука о оснивању друштву ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ  Д.О.О.за комуналне услуге Бечеј ( „Сл.лист општине Бечеј“ , бр.7/2009);

5. Одлука о одређивању локације за одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења објеката на територији општине Бечеј ( „Сл.лист општине Бечеј“, бр.8/10);

ОПШТИНА АДА

1. Одлука о комуналним делатностима (" Службени лист општине Ада", број  7/2000);

2. Одлукa о одржавању чистоће на територији општине Ада (" Службени лист општине Ада",

број  11/10);

3. Одлука о усвајању стратегије одрживог развоја општине Ада 2010-2019 (" Службени лист

општине Ада", број 16/09);

4. Одлука о буџетском фонду за заштиту животне средине општине Ада (" Службени лист општине

Ада", број 5/10);

5. Локални план управљања отпадом 2009 - 2013 (" Службени лист општине Ада", број 11/10);

6. Одлуку о заштити и мерама за заштиту животне средине од буке на територији општине Ада

(" Службени лист општине Ада", број 19/10);

7. Одлуку о одређивању локацијe и оператера за одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења

објеката и осталог инертног неопасног отпада на територији општине Ада - Предлог;

8. Одлука о формирању ЈКП СТАНДАРД Ада (" Службени лист општине Ада", број 7/06 и 4/07).

-  Законодавство ЕУ у области отпада

- Директива Савета 75/442/ЕЕЦ о отпаду (Оквирна директива)

- Директива Савета 99/31/ЕЦ о депонијама отпада

- Директива Савета 94/62/ЕЦ о амбалажи и амбалажном отпаду

- Директива 84/631/ЕЕЦ о надзору и контроли прекограничног кретања опасног отпада у ЕУ

- Директива 96/61/ЕЕЦ о интегралној превенцији и контроли загађења

- Директива 2001/42/ЕЕЦ о процени утицаја одређених планова и програма на животну средину

- Директива Савета 91/157/ЕЕЦ о батеријама и акумилаторима који садрже опасне супстанце

- Директива Савета 75/439/ЕЕЦ о одлагању отпадних уља

- Директива Савета 2000/53/ЕЦ о истрошеним возилима

- Директива 2002/96/ЕЦ о отпаду од електричне и електронске опреме

- Директива 96/59/ЕЦ о одлагању ПЦБ/ПЦТ

- Директива Савета ЕУ 2000/76/ЕЦ о спаљивању отпада

- Директива 89/369/ЕЕЦ о редукцији загађења из нових градских постројења за спаљивање отпада и

89/429/ЕЕЦ о редукцији загађења из постојећих градских постројења за спаљивање отпада

- Директива Савета 91/689/ЕЕЦ о опасном отпаду

- 2.2. Одговорности Локалне самоуправе у управљању отпадом

Јединица локалне самоуправе, преко својих надлежних органа:

- доноси локални план управљања отпадом, обезбеђује услове и стара се о његовом спровођењу;

- уређује, обезбеђује, организује и спроводи управљање комуналним, односно инертним и неопасним отпадом на својој територији;

- уређује поступак наплате услуга у области управљања комуналним, односно инертним и неопасним отпадом;

- издаје дозволе, одобрења и друге акте у складу са законом, води евиденцију и податке доставља министарству;

- на захтев министарства или надлежног органа аутономне покрајине даје мишљење у поступку издавања дозвола;

- врши надзор и контролу примене мера поступања са отпадом у складу са законом, као и друге послове утврђене законом.

Две или више јединица локалне самоуправе доносе регионални план управљања отпадом којим се дефинишу заједнички циљеви у управљању отпадом. Израда и доношење регионалног плана управљања отпадом уређује се споразумом скупштина јединица локалне самоуправе. На регионални план управљања отпадом сагласност даје министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине на својој територији.

- Дана 29.07.2010.године закључен је Споразум о формирању регионалног система управљања комуналним отпадом, између општина: Кикинде, Аде и Бечеј.

3. Регионални центар за трајно одлагање отпада

Према Стратегији управљања отпадом Републике Србије за период од 2010-2019 године („Сл.гл.РС“, бр.29/10) интегрални систем управљања отпадом на нивоу Републике Србије успоставља се циљевима управљања на државном, покрајинском и локалном нивоу, кроз:

- смањење количина отпада који настаје;

- смањење количина отпада који се одлаже на депоније примарном селекцијом корисног отпада;

- смањење удела биоразградивог отпада у одложеном комуналном отпаду;

- смањење негативног утицаја одложеног отпада на животну средину, климу и људско здравље;

- управљање насталим отпадом по принципима одрживог развоја.

У краткорочном периоду све локалне самоуправе су обавезне да израде регионалне и локалне планове управљања отпадом. Очекује се изградња регионалних санитарних депонија и трансфер станица, постројења за сепарацију рециклабилног отпада, санација постојећих сметлишта која представљају највећи ризик по животну средину, проширење обима сакупљања отпада и др.

За одлагање неопасног отпада користе се тзв. санитарне депоније које представљају санитарно-технички уређен простор на коме се одлаже отпад који као материјал настаје на јавним површинама, у домаћинствима, у процесу производње, односно рада, у промету или употреби, а који нема својства опасних материја и не може се прерађивати односно рационално користити као индустријска сировина или енергетско гориво.

Табела 1. Представља предлог образовања регионалних центара за управљање комуналним отпадом према Стратегији управљања отпадом Републике Србије.

| Локална самоуправа која је носилац активности изградње регионалног центра за управљање комуналним отпадом | Остале општине које чине Регионални центар за управљање отпадом | Број становника (од 2002. године) | Количина отпада т/god (2009) |
| --- | --- | --- | --- |
| Сомбор | Апатин, Кула, Оџаци, Бач | 230.252 | 59.915 |
| Суботица | Бачка Топола, Кањижа, Мали Иђош, Сента, Нови Кнежевац, Чока | 266.193 | 86.749 |
| Нови Сад | Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Врбас, Србобран, Темерин | 510.522 | 192.226 |
| Кикинда Нови Бечеј | Ада, Житиште, Нова Црња, Бечеј | 200.843 | 46.826 |
| Панчево | Опово,Алибунар, Пландиште | 138.178 | 54.927 |
| Вршац | Бела Црква, | 111.067 | 33.771 |
| Зрењанин | Сечањ, Ковачица, Тител | 193.368 | 67.512 |
| Инђија | Ириг, Рума, Сремски Карловци, Пећинци, Стара Пазова | 211.026 | 74.305 |
| Сремска Митровица | Шабац, Шид, Мали Зворник, Лозница, Богатић, Крупањ | 397.249 | 85.036 |

Напомена: Локална самоуправа која је носилац активности изградње регионалног центра не подразумева да је то и општина/град на чијој територији ће се градити регионални центар за управљање комуналним отпадом.

Шема управљања неопасним отпадом

Табела 2:

Количине комуналног отпада и пројекција 2020. године за општине потписнице Споразума о формирању регионалном систему управљања комуналним отпадом  према подацима из Стратегије управљања отпадом Републике Србије за период од 2010-2019 године („Сл.гл.РС“,бр.29/10)

| Локална самоуправа | Број становника према попису из 2002 године | Количина произведеног отпада за 2009. годину (t) | Пројекција количине произведеног отпада 2020 године (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| Кикинда | 67.002 | 16.384 | 23.265 |
| Ада | 18.994 | 3.988 | 5.663 |
| Бечеј | 40.987 | 10.015 | 14.221 |
| УКУПНО | 126.983 | 30.387 | 43.149 |

Депоније намењене за одлагање опасног отпада се пројектују са посебним техничким захтевима.

Опасан отпад који се одлаже на оваквим депонијама мора бити претходно третиран у складу са прописима.

4. Подручје обухваћено Регионалним планом

управљања отпадом

Подручје обухваћено Регионалним планом чине општине: Севернобанатског округа: Кикинда и Ада и општина Бечеј која припада Јужнобачком округу.

Карта 1. карта Војводине, са приказом општина које чине Регионални систем управљања комуналним отпадом

Регионални центар за сакупљање комуналног чврстог отпада налази се у Кикинди.

Назив депоније: РЕГИОНАЛНА САНИТАРНА ДЕПОНИЈА КОМУНАЛНОГ ЧВРСТ ОТПАДА

Инвеститор: „А.С.А. КИКИНДА“ доо, ИЂОШКИ ПУТ ББ, КИКИНДА (joint venture) СА ОПШТИНОМ КИКИНДА
Локалитет депоније: КИКИНДА, ТЕРЕМИЈСКИ ПУТ ББ, ПАРЦЕЛА БР: 11234/5 
Катастарски број: ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ. БРОЈ.11666, К.О.КИКИНДА.

Табела: 3 Општине потписнице Споразума Регионалног система управљања отпадом

| Назив општине | Површина | Број становника | Број домаћинстава | Просечан број становника | Количина отпада m3/години |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кикинда | 782км² | 67.002 | 14.607 | 2.86 | 29.128 |
| Ада | 227км² | 18.994 | 7.392 | 2.65 | 8.000 |
| Бечеј | 486км² | 40.987 | 9.614 | 2.66 | 56.220 |
| УКУПНО | 1.495км² | 126.983 | 31.613 | 2.72 | 93.348 |

Потписивањем Споразума о формирању регионалном систему управљања комуналним отпадом, општине потписнице постављају заједничке задатке управљања комуналним отпадом.

Према наведеном Споразуму Регионалним планом управљања отпадом се прописују услови за обављање делатности и рад постројења за управљање отпадом, права и обавезе оператера у обављању делатности оптимизације и рационализације трошкова, унапређења управљања, селекције и депоновања комуналног отпада, начин доношења одлука као и друга питања од значаја за организацију и спровођење управљања комуналним отпадом.

Учесници споразума појединачно потписују уговоре са оператером.

4.1. Положај локације „Регионалне санитарне депоније комуналног чврстог отпада“ у Кикинди

Локација депоније комуналног чврстог отпада – Регионални центар за општине (Кикинда, Ада и Бечеј), налази се на удаљености од центра града Кикинда, у ваздушној линији, од око 5.5 км у правцу североистока. Локација се простире уз локални пут за Теремију (румунска граница) и заузима површину од 19ha 11аri и 42m² укључујући пратеће садржаје, тело, саобраћајнице, заштитну зону, приступне путеве и објекте. Пројектовани капацитет депоније је 582,208m³, што одговара периоду одлагања од 21,3 године. Употребна дозвола добијена је за I фазу реализације, од пројектоване IV фазе изградње депоније. За предметну локацију израђен је План детаљне регулације санитарне депоније

##### Границе комплекса и удаљеност локације санитарне депоније од осталих важних објеката

Локација уз Теремијски друм се налази изван уже зоне заштите изворишта. Локација је удаљена више од 500 м од обала канала. Део заштићеног природног добра, који се налази на територији општине Кикинда, удаљен је више од прописаних 1,5km од разматране локације. Локација је такође је удаљена од аутобуске и железничке станице знатно више од 0,5km, као и више од 2km, од здравствених објеката и прехрамбене индустрије.

Локација депоније се не налази у заштитном појасу магистралног или регионалног пута чија ширина износи 4м.

Граница комплекса санитарне депоније се скоро поклапа са ограђеним подручјем у коме се налазе сви садржаји у комплексу, укључујући и заштитни појас. Око границе комплекса, која је правоугаоног облика, налази се са једне стране пољски пут, са супротне стране Теремијски друм, док се са остале две стране налази пољопривредно земљиште. Ограда са источне стране до пољског пута, прати границу комплекса и у односу на њу је увучена минимум 2m. Део ограде који се протеже дуж стране уз Теремијски друм, прати границу комплекса читавом дужином, на удаљености од минимум 2m, изузев на улазу у депонију, где је ограда увучена дубље, а на тој површини ван ограде је предвиђен паркинг за путничка возила. На преостале две стране, граница комплекса је такође удаљена од ограде.

Опис и карактер депоније :
Тело депоније се налази у вештачком басену оивиченом насипом. 
Површина комплекса земљишта је:  191.142 м2. 
Површина депоније са инфраструктуром у првој фази изградње је:  20.981 м2. 
Од тога тело депоније чини:  20.246 м2. 
Капацитет депоније у првој фази је:  150.000 м3.
Запремина отпада у завршној фази ће бити: 1.525.000 м3. 
Запремина рехабилитације ће бити: 177.000 м3. 
Укупна запремина депоније се планира на: 1.702.000 м3.

4.2. Пројектовано стање Регионалне санитарне депоније комуналног чврстог отпада

Морфолошки састав комуналног отпада за Кикинду (приказан у табели бр. 7) одређен је као просечан на основу података за градове са сличним бројем становника, климатским условима, врстом привредне делатности и сличним степеном стандарда становништва, као и искуствених података добијених од комуналне организације која прикупља отпад.

Табела 4.    Морфолошки састав комуналног отпада

| Редни број | Компонента | Удео у укупној количини % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Папир | 14,1 |
| 2. | Текстил | 4,8 |
| 3. | Метали | 3,5 |
| 4. | Стакло и порцелан | 4,5 |
| 5. | Гума и пластика | 3,5 |
| 6. | Органске материје | 19,9 |
| 7. | Пепео, шут, шљака | 36,8 |
| 8. | Кости и месо | 6,9 |
| 9. | Остало | 6,0 |

Табела 5.	  Морфолошки састав инертног индустријског отпада за Кикинду

| Ред.број | Компонента | Удео у укупној количини % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нејестиви делови воћа и поврћа | 21,8 |
| 2. | Кукурузна и пшенична плева | 9,7 |
| 3. | Отпад из сушаре – коров, семе и прашина | 1,2 |
| 4. | Стандардни комунални отпад | 67,2 |
| 5. | Отпадна пластична фолија | 0,1 |

Средња густина (приказана у табели бр. 9.) је један од основних параметара који дефинише величину простора за депоновање, као и остале прорачуне везане за одређивање броја и типова контејнера, транспортних средстава и механизације. За прорачун густине отпада у Кикинди коришћени су искуствени подаци о густинама појединих врста отпада објављени у часопису Wasre Age, Suite, Washington DC.

За Кикинду су усвојене густине компонената за комунални и инертни индустријски отпад, а приказане су у табели 9.

Табела 6.	Средње густине различитих врста отпада за Кикинду

| Ред.број | Тип отпадака | Средње густине (t/m3) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Папир | 0,056 |
| 2. | Текстил | 0,064 |
| 3. | Метали | 0,574 |
| 4. | Стакло и порцелан | 0,321 |
| 5. | Гума и пластика | 0,224 |
| 6. | Органске материје | 0,305 |
| 7. | Пепео, шут, шљака | 0,640 |
| 8. | Кожа | 0,176 |
| 9. | Остало | 0,224 |

На основу података за средње густине појединачних компонената и на основу морфолошког састава комуналног отпада за Кикинду, израчуната је средња густина несабијеног чврстог комуналног отпада за Кикинду која износи:

ρ ср = 0,341 t/m3

На основу података за средње густине појединих компонената и на основу морфолошког састава инертног индустријског отпада, израчуната је средња густина несабијеног инертног индустријског отпада који се одлаже на сметлишту у Кикинди а која износи:

ρ ср = 0,293 t/m3.

4.3. Капацитет и век експлоатације депоније

Капацитет и век експлоатације депоније израчунати су према укупној количини комуналног и инертног индустријског отпада, по процени да ће број становника да стагнира на годишњем нивоу као и према величини расположивог простора.

Према подацима прорачунатим за ниво идејног решења, расположива запремина планиране санитарне депоније на изабраној локацији износи:

582.008 m3,

па према прорачуну количине отпада и инертног материјала у сабијеном стању (табела 10), констатује се да век експлоатације санитарне депоније за град Кикинду, када се укључи и завршни прекривни слој од 0,6m на површини од 141.120m2, износи:

21,3 године.

4.1. Општина Кикинда

Карта 2: Територија општине Кикинда

4.1.1. Положај општине Кикинда

Општина Кикинда налази се у северном делу Баната на укупној површини од 782км² у којој живи 67002становника. Обухвата Кикинду и 9 насељених места: Банатску Тополу, Банатско Велико Село, Башаид, Иђош, Мокрин, Наково, Нове Козарце, Руско Село и Сајан.

Општина Кикинда се налази на граници са Републиком Румунијом, у њеној непосредној близини налази се пет граничних прелаза (Хоргош и Ђала  – међугранични прелази са Мађарском, Наково и Врбица – међугранични прелази са Румунијом и Српска Црња – међународни гранични прелаз). Од границе са Републиком Мађарском општина Кикинда је удаљена 50 километара. Удаљена је од Београда 127 км, Новог Сада 110 км, Суботице 105 км, а од међународног аеродрома Сурчин 150 км

Општина Кикинда је и седиште Севернобанатског округа који обухвата општине: Кикинда, Ада, Чока, Сента, Кањижа и Нови Кнежевац.

4.1.2. Демографски подаци

Последњи попис становништва у Општини Кикинда, обављен у априлу 2002. године, даје следеће податке:

- град Кикинда има 41.935 становника

- 9 околних месних заједница има 25.067 становника.

Одатле, цела општина Кикинда има 67.002 становника.

Табела: 7. Кретање укупног броја становника

| Насеља у општини Кикинда | 1948 (год.) | 1953 (год.) | 1961 (год.) | 1981 (год.) | 1991 (год.) | 2002 (год.) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Општина Кикинда | 64251 | 64685 | 68562 | 69864 | 69743 | 67002 | 100% |
| Б.Топола | 1255 | 1029 | 1101 | 1382 | 1176 | 1066 | 1.6% |
| Б.В. Село | 4388 | 4276 | 4310 | 3332 | 3134 | 3034 | 4.5% |
| Башаид | 4510 | 4439 | 4367 | 3864 | 3741 | 3503 | 5.2% |
| Иђош | 3034 | 3064 | 2857 | 2338 | 2263 | 2174 | 3.2% |
| Кикинда | 28665 | 29571 | 34059 | 41797 | 43051 | 41935 | 62.6% |
| Moкрин | 8369 | 7984 | 7924 | 6567 | 6300 | 5918 | 8.8% |
| Наково | 3438 | 3524 | 3378 | 2604 | 2525 | 2419 | 3.6% |
| Нови Козарци | 3422 | 3634 | 3668 | 2668 | 2488 | 2277 | 3.4% |
| Руско Село | 4294 | 4341 | 4143 | 3657 | 3510 | 3328 | 5.0% |
| Сајан | 2430 | 2432 | 2334 | 1655 | 1555 | 1348 | 2 |

  - Општина Ада

  - Карта 3: Територија општине Ада

4.2.1. Општи географски подаци

Општина Ада је смештена у средишњем делу источне Бачке, на десној обали Тисе. Окружена је општинама: Сента, Чока, Нови Бечеј, Кикинда, Бечеј и Бачка Топола. Заузима површину од 228,6 км² на којој живи око 18.994 становника у 5 насељених места: Ада, Мол, Стеријино, Утрине, Оборњача. У саобраћајном смислу путна мрежа је добро развијена. По осовини Север– Југ пролази Регионални пут Р-122 од Новог Сада до Хоргоша односно државне границе са Републиком Мађарском.

Општина Ада налази се источно од аутопута Е5 и локалним путем са асфалтном подлогом преко насеља Утрине па према Светићеву и Бачкој Тополи повезана је са овим међуна-родним путем. Мрежа локалних путева је изграђена. 2007. године се гради мост преко реке Тиса ради скраћивања пута према општинама Чока, Кикинда и Нови Бечеј.

4.2.2. Демографски подаци

Према последњем попису становништва 2002. године, у 5 насеља општине Ада живи 18.994 становника, а у центру општине живи 55,5% становника. Ако посматрамо заједницу насеља Ада-Мол, онда је концентарција становништва екстремно висока, јер ту живи 91% општинске популације.

Табела бр. 8: Кретање укупног броја становника

| Насеља | Година пописа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1948 | 1953 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2002 |
| Ада | 10.800 | 10.935 | 11.472 | 12.347 | 12.331 | 12.071 | 10.547 |
| Мол | 8.275 | 8.121 | 8.097 | 8.128 | 7.950 | 7.508 | 6.786 |
| Оборњача | 1.395 | 1.155 | 957 | 697 | 515 | 458 | 389 |
| Стеријино | 75 | 75 | 251 | 206 | 434 | 304 | 234 |
| Утрине | 1.690 | 1.390 | 1.457 | 1.233 | 1.178 | 1.141 | 1.038 |
| ОПШТИНА | 22.235 | 21.676 | 22.234 | 22.611 | 22.408 | 21.482 | 18.994 |

На основу свега може се оценити да је општа демографска ситуација на подручју општине Ада неповољна. Дошло је до пада укупног броја становника, погоршања старосне структуре и виталних карактеристика популације у свим насељима општине, што може у дужем временском периоду да буде ограничавајући фактор развоја, због обезбеђивања довољног броја радно способног становништва.

4.3. Општина Бечеј

Карта 4: Територија општине Бечеј

4.3.1. Општи географски подаци

Општина Бечеј налази се на средини војвођанског тока реке Тисе, мало северније од строгог географског средишта Војводине, а на самој граници Бачке и Баната. Општина има повољан географски положај јер кроз њу пролазе путеви према Новом Саду, Србобрану, Бачкој Тополи, Сенти и Новом Бечеју и повезују је са осталим делом Војводине.

Општина Бечеј се састоји од 6 насеља, једног градског (Бечеј) и 5 сеоских (Бачко Градиште, Бачко Петрово Село, Радичевић, Милешево и Дрљан, Пољанице), а центар општине је насеље Бечеј.

Укупна површина општине је 487 км2, што чини 2,27% укупне површине Војводине.

Иако на територији општине нема формираних токова који би свој почетак и крај имали на територији општине, територија општине са широм околином испресецана је водотоцима, рибњацима и каналском мрежом у атару.

Велике површине плодног земљишта и ритска црница су најзначајнији природни ресурси општине, зато је пољопривреда и најразвијенија грана привреде. Значајна су налазишта глине која се користе за добијање грађевинског материјала и потенцијали термалне воде (богате сумпором и јодом) и природног гаса,   угљендиоксида, једног од процентуално најчистијег у Европи.

Мрежа путева (регионалних и магистралних) у општини Бечеј је релативно добро развијена.

Заступљени су и железнички и водни саобраћај, али нису довољно искоришћени.

4.3.2. Демографски подаци

Анализа демографског развоја насеља општине Бечеј извршена је на основу званичних статистичких података пописа становништва у периоду 1948-2002. године. Општина Бечеј припада подручјима са просечном густином насељености од 75-99 становника на 1 км2.

Табела 9.  Кретање укупног броја становника

| Насеља | Година пописа |  |  |  |  |  |  | Просечна стопа раста |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1948 | 1953 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2002 | 1948/02 | 1981/02 |
| Бачко Градиште | 6512 | 6178 | 6106 | 5986 | 5764 | 5621 | 5445 | -0,33 | -0,27 |
| Бачко Петрово Село | 10224 | 10616 | 10410 | 9645 | 8959 | 7951 | 7318 | -0,62 | -0,97 |
| Бечеј | 22944 | 23322 | 24963 | 26722 | 27102 | 26635 | 25774 | -0,62 | -0,97 |
| Милешево | 1784 | 1845 | 1908 | 1468 | 1301 | 1217 | 1118 | -0,87 | -0,72 |
| Радичевић | 607 | 1060 | 1198 | 1155 | 1117 | 1251 | 1332 | 1,47 | 0,84 |
| УКУПНО | 42071 | 43021 | 44585 | 44976 | 44243 | 42675 | 40987 | -0,05 | -0,37 |

Анализа кретања укупног броја становника општине Бечеј, за период од 1948-2002. године, указала је на тренд веома благог пада укупног броја становника, по просечној годишњој стопи од -0,05%, тј. популациона величина има изузетно ниска колебања, те је присутан стагнантни облик демографског развоја.

По подацима из 2002. године у општини Бечеј живи  40.987 становника, од тога је 63 % представљало урбано становништво, док је 27 % представљало сеоско становништво.

Табела 10. Број становника по насељима у општини Бечеј

| Насеље | Број становника (Census 2002.) |
| --- | --- |
| Бечеј | 25.774 |
| Бачко Градиште | 5.445 |
| Бачко Петрово Село | 7.318 |
| Милешево | 1.118 |
| Радичевић | 1.332 |

5. Управљање отпадом - општина Кикинда

- садашње стање -

Организовано изношење комуналног отпада у Кикинди ЈКП „6. октобар“ врши од 1975. године. Одлагање се вршило према документацији на тада уређеној депонији стари Тополски пут. Од 2007. године поменута депонија је у поступку санације и рекултивације према постојећој пројектно техничкој документацији.

Данас услуге организованог изношења комуналног отпада врши „А.S.A. Kikinda“d.o.o., која је преузела од општине Кикинда обавезу Уговором број 01-18/31 од дана 12.12.2007. године.

Одлагање комуналног отпада са подручја целе општине без третмана врши се на „Регионалну санитарну депонију комуналног чврстог отпада“ за коју је употребна дозвола број III-01-351-178/2008 добијена дана 07.07.2008. године, од Секретаријата за стамбено, комуналне послове грађевинарство и привреду општинске Управе, општине Кикинда.

Идентификациони подаци „А.S.A. Kikinda“, d.o.o

Назив фирме: „А.S.A. Kikinda“, d.o.o., Кикинда,  Иђошки пут бб

Матични број: 20288698

ПИБ: 105011152

Шифра делатности: 90000

Регистрација и опис делатности: „А.S.A. Kikinda“, d.o.o регистрована је у Агенцији за привредне регистре Републике Србије, дана 22.12.2008. године. Претежна делатност је одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности.

Број запослених: 46.

5.1. Начин управљања отпадом на подручју општине Кикинда

Управљање отпадом на подручју општине Кикинда врши се према Програму којим је обухваћена Кикинда, насељена места општине Кикинда, индустрија и здравствене установе.

Програм се реализује кроз недељни распоред изношења смећа по данима и улицама

Одлагање отпада без претходног третмана (осим медицинског отпада) на месту настајања врши се на „Регионалну санитарну депонију комуналног чврстог отпада“ у Кикинди.

Комунални отпад: Просечна дневна количина одложеног комуналног отпада је 100 тона дневно, односно 130-150m³.- на основу измерених количина за период од шест месеци.

Транспорт смећа врши 6 специјализованих возила – ауто смећара и 1 ауто подизача.

Табела 11. Возни парк  „А.S.A. Kikinda“, d.o.o у функцији транспорта отпада

| Тип возила | Намена возила | Година производње |
| --- | --- | --- |
| 10-MercedesActros 2532 | ауто-смећар | 2007 |
| 10-Mercedes-Axor 1829 | ауто - смећар | 2007 |
| 15-Volvo FL 220 | ауто-смећар | 2002 |
| 15-Volvo FL 220 | ауто-смећар | 2002 |
| 17-Fap 1921 | ауто-смећар | 1999 |
| 17-Fap 1921 | ауто-смећар | 1988 |
| 10-Mercedes Actros 1836K | ауто-подизач | 2007 |

У зонама колективног становања отпад се сакупља у контејнерима,

У зонама индивидуалног становања свако домаћинство има своју посуду.

Посуде за сакупљање кућног комуналног отпада су типизиране - капацитета 120 и 240 литара. Подаци о тренутном стању управљања отпадом закључно са даном 31.03.2010. на подручју општине Кикинда

Укупан број посуда за сакупљање кућног комуналног отпада на територији општине Кикинда чија је запремина 120L је 13.986, док је оних чија је запремина 240L укупно 1.974.

Од укупног броја становника општине Кикинда 78% је обухваћено услугама одношења смећа, које врши предузеће „А.S.A. Kikinda“d.o.o.

За потребе привреде ангажовано је укупно 82 контејнера, од којих су:

- 48 капацитета 6m3 ,

- 4 капацитета 12 m3 ,

- 3 капацитета 18m3,

- 8 капацитета 24 m3  и

- 19 капацитета 114 m3

Контејнери су сопствено власништво и власништво предузећа „А.S.A. Kikinda“d.o.o.

Индустријски отпад: Просечне количине су око 16 тона на месечном нивоу, а потиче oд привредних субјеката.

Медицински отпад: Медицински отпад се одлаже на депонијu претходно третиран-  инертизован у аутоклаву, а чврсти делови отпада се самељу у млину и након тога се одлажу заједно са укупно генерисаним отпадом из Здравственог центра Кикинда и Завода за јавно здравље Кикинда.

Одлагање: Одложени комунални отпад без издвајања секундарних сировина се компактира и застире слојем инертног материјала.

Покривеност територије: До сада је у насељеним местима организованим начином одношења смећа обухваћено 84% становника Кикинде и 67% становника села. Укупна покривеност организованог одношења смећа за подручје општине Кикинда је 78%.

Табела 12. Густина одложеног отпада на депонији

| Година | Пројектован степен сабијања депонованог отпада | Стваран степен депонованог смећа | Укупно депоновано (период од шест месеци) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008. | 1.07t/m³ | 1.12t/m³ | 11.960 m³(период од шест месеци) |
| 2009. | 1.23t/m³ | 1.25t/m³ | 29.128 m³ (период од једне године) |

Дивља сметлишта на територији општине

Нелегално збрињавање отпада или настајање тзв „дивљих сметлишта“ значи одлагање отпада на јавне или приватне површине без за то прописаних законских дозвола.

На територији општине Кикинда тренутно има око 27 дивљих сметлишта, која су најчешће на местима уз локалне путеве и канале.

Санација дивљих сметлишта безуспешно се обавља већ читав низ година, јер се саниране  површине убрзо враћају у пређашње стање.

Најчешћи састав одложеног отпада чине: гуме, комунални отпад из домаћинства (пелене за једнократну употребу, батерије, бочице од спрејева, амбалажа од кућне хемије...), бела техника, електрични уређаји, делови моторних возила (уљни филтери, акумулатори...), грађевински отпад, биоразградиви отпад (лишће, трава, грање) и сл.

Како би се проблем дивљих сметлишта решио на најприступачнијим већ постојећим сметлиштима (претходно санираним) поставиће се зелена острва и рециклажна дворишта.

Из свега наведеног може се закључити да на подручју општине Кикинда постоје сви предуслови за примену Закона о управљању отпада и важећих подзаконских аката.

Да би се закон испоштовао неопходно је да се у наредном периоду створе услови за одвајање отпада.

6.  Управљање отпадом - општина Ада

- садашње стање -

6.1. ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

Комунална депонија у Ади налази се на северозепадном делу насеља Ада. Удаљена је од првих стално насељених кућа око 300м. Почела се користити 1983. године. Површина депоније је 8 ха. Обухваћено је 6.728 домаћинстава или 85% од укупног броја домаћинстава на територији општине Ада. Запремина депоније је 280.000 м3. Годишње се на њу депонује око 8.000 м3 комуналног отпада.

Ради санације и рекултивације депоније, у складу са тадашњим законом о заштити животне средине, 2002. године је израђен Пројект санације и рекултивације са пројекцијом могућег периода коришћења депоније комуналног отпада, од стране овлашћеног Инсититута из Новог Сада, на коју су прибављене све сагласности од надлежних институција и Министарстава.

Депонијом управља ЈКП “СТАНДАРД” АДА, који обавља делатност скупљања и транспорта комуналног отпада, и који је инвеститор на радовима који се тренутно обављају. Депонија је опремљена у складу са прописима, оградом, чуварницом, биотрновима за дегазацију, булдожером за разастирање и набијање, ободним каналима за дренажу процедне воде, дренажним системом и базенима за пречишћавање воде кроз и око депоније. Око депоније је посађен широк појас заштитног зеленила. На депонији се не врши селекција отпада.

Депонија комуналног отпада (постојећа општинска депонија у Ади) ће бити у функцији до успостављања региона и приступања општине Ада регионалној депонији у складу са условима предвиђеним законима и подзаконским актима. Након престанка коришћења општинске депоније потребно је извршити њену санацију и рекултивацију на основу пројектне документације.

6.1.1. Становништво обухваћено системом сакупљања отпада

Укупан број становника општине Ада је 18.944 становника, од чега 16.333 чини градско и 2.611 чини сеоско становништво. Комунално предузеће опслужује 6.718 градских домаћинстава (90%) и 673 сеоских (10%).

6.1.2. Количине сакупљеног комуналног отпада

Подаци о количинама сакупљеног отпада у општини су разнородни и базирају се на паушалним проценама, а не на егзактним мерењима и праћењу кроз дужи временски период, како прописају стандарди и норме.У циљу добијања валидних података о количинама отпада који настаје у општини, у овом Плану усвојена је методологија која се базира на утвђивању дневне продукције отпада на територији општине Ада. Опште је узето да се неселектованог комуналног отпада произведе по становнику 300 кг у току годину дана у растреситом стању.

Табела бр. 13. Могуће количине комуналног отпада према броју становништва

| Општина Ада | Становништво (2002) | Количина отпада (kg/god) |
| --- | --- | --- |
| Сеоско | 1.661 | 498.300 |
| Градско ( Aдa+Moл) | 17.333 | 5.199.900 |
| Укупно | 18.994 | 5.698.200 |

6.2. ИНДУСТРИЈСКИ, ОПАСАН И БИОХАЗАРДНИ ОТПАД

6.2.1. Поступање са индустријским отпадом

Проблем одлагања индустријског отпада у општини Ада решава се на следеће начине:
- одлагањем на бивше јамуре и складишта или депоније у кругу фабрике 
-    одлагањем на комуналној депонији (неопасан индустријски отпад).

5.2. 2.Поступање са биохазардним отпадом

Медицински отпад из Дома здравља у Ади се раније одлагао на депонију комуналног отпада. Посебан третман медицинског отпада се врши у оквиру Дома здравља и односи у Суботицу где се прерађује. Отпад се одлаже у контејнере који су предвиђени за одлагање медицинског отпада и који су приступни свима.

6.3.Посебни токови отпада

Евиденција о посебним токовима отпада како су дефинисани у Закону о управљања отпадом се, углавном не врши. Према расположивим подацима из индустријских постројења смо дошли до следећих података:
1. Коришћени акумулатори – углавном се враћају испоручиоцу;
2. Неупотребљива возила – продају се предузећима за откупљивање;
3. Старе гуме – углавном се не складиште и овај проблем се мора решити у што краћем року;
4. Отпадна уља – складиште се у привременим складиштима која се налазе у фабричким круговима;
5. ПЦБ отпад – нема података, .
6. Опасан отпад – опасан отпад који се налази у комуналном отпаду из домаћинстава завршава се на општинској депонији, док се индустријски углавном препродаје или извози.
7. Електронска опрема – нема података;
8. Муљ из постројења за третман отпадних вода – општина Ада нема постројење за третман отпадних вода.

6.4. САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ ОТПАДА

У општини Ада, услуге које се односе на уклањање комуналног отпада могу се сврстати у задовољавајуће. Поред отпада из домаћинства највише је заступљен комерцијални отпад то јест отпад из продавница, угоститељских објеката, пословних објеката  итд.  Наведени објекти одлажу отпад у контејнере предвиђене за отпад из домаћинства у централним деловима насеља у општини.

На подручју сеоских насеља у општини Ада, највеће активности су у домаћинствима и пољопривредном сектору, а најмања у комерцијалном и малој привреди. У складу са тим, поред отпада из домаћинства, највише је заступљен. пољопривредни отпад. У удаљеним сеоским насељима у општини Ада нису организовани сакупљање и транспорт отпада.

На територији општине Ада ЈКП “СТАНДАРД” АДА располаже са 20 контејнера запремине 5м³ и 8 контејнера запремине 8м3. Из досадашње праксе може се закључити да је ово недовољан број контејнера, да нису изграђени простори за постављање истих, да не постоје контејнери за раздвајање секундарних сировина, као ни контејнери за специјалне отпаде (уља, гуме) и контејнери за опасан отпад (медицинске установе). Мора се нагласити да се и кабасти отпад сакупља само једном у току године, у оквиру пролећне акције уређења града.

Јавно комунално предузеће које врши сакупљање и транспорт отпада на територији општина Ада, располаже следећом опремом:
- аутосмећар са потисном плочом    				   3 ком.
- трактор са приколицом       					   1 ком.
- трактор гусеничар (који се користи за рад на самој депонији)   1 ком.
- аутоподизач         							   1 ком.
- цистерна за пијаћу воду    						   1 ком.

- возило цистерна за чишћење септичких јама    			   1 ком.

Сакупљање отпада се врши једанпут седмично по улицама у складу са посебним Програмом, док се у осталим деловима насеља контејнери празне по потреби кад се напуне. Може се закључити да у сфери сакупљања и транспорта отпада у општини Ада постоји више недостатака:
1. сакупљање и транспорт отпада врши се само у Ади и Молу (што за последицу има стварање дивљих  депонија);
2. недовољан број контејнера;
3. непостојање контејнера за раздвајање секундарних сировина;
4. непостојање контејнера за специјалне отпаде;
5. непостојање контејнера за медицински и други опасан отпад;
6. ретко сакупљање кабастог отпада
7. Чишћење улица и јавних објеката

7. Управљање отпадом општина Бечеј

-садашње стање-

7.1. Стање у области управљања отпадом у општини Бечеј

Постојећа депонија комуналног чврстог отпада „Ботра“, налази се у јужном делу насеља Бечеј, на удаљености од 150м од првих кућа, 300м од пута за Нови Бечеј и око 2000м од реке Тисе. Депонија „Ботра“ се налази на земљишту у друштвеној својини, са носиоцем права коришћења Општине Бечеј укупне површине 6ха 27ари и 40м2, али је за одлагање отпада могуће користи око 3ха, због ободних насипа и дела којим пролазе далеководи.

Депонија је делимично ограђена жичаном оградом што до одређене мере умањује количину смећа коју разносе ваздушне струје и животиње, а њеним постојањем је и отежан приступ неовлашћеним лицима. На депонији не постоји контрола одлагања отпада, па се отпад одлаже на неадекватна места, а поред тога, одлаже се и животињски као и друге врсте отпада поред комуналног. Отпад је на локацији измешан са земљом и периодично се помоћу механизације разгрће и гура ка ивици депоније.

Скупштинском одлуком општине Бечеј основано је мешовито предузеће Потисје-Бечеј Д.О.О. Бечеј, којем су поверене комуналне делатности сакупљања, одвожења и одлагања смећа и других природних и вештачких отпадака из стамбених, пословних и других објеката на територији општине Бечеј, на време од 20 година, почев од 01.09.2008. године. Број запослених на управљању отпадом је 28 (26 мушкараца и 2 жене), а предузеће располаже са релативно новом механизацијом.

Табела бр. 14. Техничка опремљеност предузећа Потисја-Бечеј Д.О.О. Бечеј

| Опрема за сакупљање отпада | Број јединица за сакупљање отпада (комада) |  |
| --- | --- | --- |
| Контејнери до 5 м3 | 10 |  |
| Контејнери до 1100л | 58 (1.100 л) 64 (900 л) |  |
| Канте до 50 л | - |  |
| Канте до 80 л | 700 |  |
| Канте од 120л | 4.500 |  |
| Кесе | - |  |
| Остало | - |  |
| Механизација за сакупљање отпада | Број возила |  |
| Аутоподизачи | 1 |  |
| Смећари | 3 |  |
| Трактори са приколицом | 1 |  |
| Остало | - |  |
| Опис механизације (годиште, капацитет, исправан или неисправан) | Аутоподизач: 1. год: 1985. кап: 5-7м³, исправан Аутосмећар: 1. год: 2002. кап: 23 м³, исправан 2. год: 2004. кап: 10 м³, исправан 3. год: 2006. кап: 11 м³, исправан Трактор: 1. год: 1984. Приколица: 1. год:1984. носивост: 5т |  |
| Механизација на депонији (врста и број) | Трактор гусеничар | 1 Булдозер |
| Опис механизације (годиште, капацитет, исправан или неисправан) | 1. Булдозер ТГ 110д, год: , исправан |  |

7.2. Становништво обухваћено системом сакупљања отпада

Отпад се сакупља сваки дан по плану и програму, који подразумева одношење отпада једном недељно из сваког насеља у општини Бечеј и неколико пута недељно из урбаног дела.

Предузеће Потисје-Бечеј Д.О.О. врши сакупљање отпада из 6 насеља у општини Бечеј, што чини 11.844 домаћинстава од укупно 15.433 домаћинстава у општини према Попису из 2002. године. Покривеност услугама сакупљања отпада у урбаном делу и у руралним деловима чини скоро 100%.

7.3. Количине сакупљеног комуналног отпада

Сав отпад који се сакупи на територији општине Бечеј транспортује се и одлаже на главну депонију „Ботра“, без икакве претходне обраде или селекције.

Табела бр. 15. Количине комуналног отпада у општини Бечеј

| Назив општине | Број становника 2002. године. | Количина отпада m3/години |
| --- | --- | --- |
| Општина Бечеј | 40987 | 56220 m3 |

Просечна количина комуналног отпада која се сакупи у растреситом стању износи 195 м3, који морфолошки гледано, највећим делом чини грађевински отпад 38%, органски отпад 12%, потом 8% отпада чине папир и отпад са јавних површина. Док је удео осталих фракција мањи од 5% (гума, стакло, метал, текстил, пластика итд.)

Према подацима Потисја Бечеј Д.О.О., на територији општине Бечеј се врши сакупљање секундарних сировина (ПЕТ), која се око 700 кг/месечно издвоји из ПЕТ-кавеза, а око 1.000 кг месечно се издвоји са депоније. Места издвајања секундарних сировина су распоређена на улици и на сметлишту.

7.3.1.  Индустријски и опасан отпад

На територији општине Бечеј,  структуру привредне делатности чине: примарна пољопривредна производња, прерада пољопривредних производа, сточарство грађевинарство и производња грађевинског материјала, металопрерађивачка делатност, шумарство, нафтна индустрија дрвно прерађивачка, текстилна и услужна делатност. Најважније привредне субјекте у општини Бечеј представљају: Сојапротеин А.Д., ПИК - Бечеј А.Д., Линде Гас Србија – Индустрија гасова А.Д Бечеј, Фадип Бечеј, БАГ Бачко Градиште, ФИТ – Фасадне облоге IGM Бечеј, КNОТТ – Аутофлеx YUG Д.О.О.

Поступање са индустријским отпадом није адекватно, нити је у складу са законским захтевима. Генератори отпада у општини принуђени су да проналазе решења која нису у складу са техничким нити нормама заштите животне средине и то одлагањем на привремена одлагалишта углавном у кругу предузећа и то врло често на  неадекватан начин или на приватним и  јавним површинама. Рециклажа отпада у индустријским оквирима се највећим процентом односи на рециклажу метала и папирног отпада (продајом предузећима која прерађују метал и папир) и рециклажу амбалаже (враћањем добављачу на даљу прераду).

Како у целој Србији, тако и у општини Бечеј не постоји депонија или трајно складиште опасног отпада које се декларише као стално одлагалиште опасног отпада и које задовољава основне критеријуме безбедног одлагања. Док се неопасан индустријски отпад одлаже на комуналној депонији.

7.3.2. Медицински отпад

Дом здравља Бечеј броји 264 запослена лица (214 жена и 50 мушкараца) који је према достављеним подацима у поступку решавања финансијских питања набавке опреме, обезбеђења просторија и обуке кадрова за прикупљање инфективног и оштрог инфективног отпада и његове предаје институту за јавно здравље Војводине ради уништавања.

Дом здравља поседује 7 контејнера од 1,1м3 и 5 од по 5м3 за одлагање медицинског отпада који се празне једном до два пута недељно и налазе се ван медицинске установе. Ова установа генерише дневно 2 м3, односно 0,04т отпада, док дневна количина опасног медицинског отпада износи 1 м3, односно 0,02 т.

Табела 16. Медицински и остали отпад који се генерише у Дому здравља Бечеј

| Врста отпада који се генерише | Количина отпада на годишњем нивоу |
| --- | --- |
| Koмунални отпад | 730 m3 (14600 kg) |
| Oпасни отпад | 365 m3 (7300 kg) |

Два запослена лица су обучена за управљање медицинским отпадом, а за одвајање појединих врста отпада извршиће се обука лица која раде на пословима хигијенских одржавања.

7.4.  Дивље (неуређене) депоније на територији општине

Општина Бечеј је општина која броји 40.987 становника, у којој се продукује значајна количина отпада, међутим у претходном периоду нису се разматрале могућности било каквог третирања отпада.

На подручју општине Бечеј је урађен попис неуређених депонија и утврђено је да их има шест. У сваком насељеном месту (осим „Ботре“ у Бечеју) постоји по једна депонија, која се више не користи за одлагање отпада.

Табела 17. Подаци о депонијама у општини Бечеј

| Редни број | Назив насељеног места | Ознака депоније | Површина (ха) | Дубина отпада (м) | Запремина отпада (м3) | DMSLon | DMSLat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бечеј | bj-bc1 | 6,27 | 1,5 | 72000 | 20°2'42,69"Е | 45°35'34,65"Н |
| 2 | Бачко Градиште | bj-bg1 | 2,4 | 0,5 | 12000 | 20°1'30,57"E | 45°31'19,5"N |
| 3 | Бачко Петрово Село | bj-bps1 | 1,81 | 0,6 | 10860 | 20°6'18,35"E | 45°43'47,29"N |
| 4 | Милешево | bj-mi1 | 0,92 | 1 | 9200 | 19°50'14,85"E | 45°43'28,61"N |
| 5 | Пољанице | bj-pо | 0,36 |  |  | 19°54'17,72"E | 45°43'56,26"N |
| 6 | Радичевић | bj-ra1 | 1,34 | 0,3 | 4020 | 19°55'31,58"E | 45°35'22,85"N |

Мањи број дивљих депонија се налази око насеља и у коридорима путева, уз канале, на ливадским површинама и ловним ремизама, на целој територији Општине. Највећи део овог комуналног отпада је органског порекла који би се одговарајућим третманом (компостирањем) могао прерадити и користити као сировина за органско ђубриво.

8. Врсте отпада

Према члану 7. Закона о управљању отпадом („Сл.гл.РС“, бр.36/09), врсте отпада су:

- комунални отпад (отпад из домаћинства);

- комерцијални отпад;

- индустријски отпад, а у зависности од опасних карактеристика које утичу на здравље људи и животну средину, може бити:

- 1) инертни;

- 2) неопасан;

- 3) опасан.

(дефинисани 1. Увод, страна 4 и 5).

Отпад се, према Каталогу отпада, разврстава у двадесет група у зависности од места настанка и порекла.

Каталог отпадa се користи за класификацију свих врста отпада, укључујући и опасан отпад и потпуно је усаглашен са каталогом отпада ЕУ, који је урађен да створи јасан систем за класификацију отпада унутар ЕУ. Каталог ствара основу за све националне и међународне обавезе извештавања о отпаду као што су обавезе везане за

дозволе за управљање отпадом, националне базе података о отпаду и транспорт отпада. Каталог отпада се повремено допуњава и ажурира.

8.1. Индустријски отпад

Под индустријским отпадом се подразумевају све врсте отпадног материјала и нуспроизвода који настају током одређених технолошких процеса.

Поступање са генераторима уређено је Правилником о начину поступања са отпацима који имају својства опасних материја (“Сл. Гласник РС”, бр. 12/95). Један број генератора редовно доставља податке о количинама генерисаног отпада надлежној еколошкој инспекцији, али укупан број генератора и количина отпада у Србији, нису познати.

Индустријски отпад се одлаже на местима у склопу постројења, а преостали део се одлаже са комуналним чврстим отпадом на градским депонијама. Главне методе поступања са опасним отпадом су складиштење и депоновање.

Предузећа индустрије управљају сопственим депонијама и не воде тачну евиденцију о запремини створеног отпада, било да је у питању садашња производња или евиденција производње отпада из прошлости. Нагомилани отпад представља огромну претњу околини, посебно изворима питке воде и због тога се овај проблем мора решити. У Србији не постоје постројења за третман опасног отпада.

8.2.  Неопасан индустријски отпад

Неопасан индустријски отпад се у појединим врстама индустрије појављује као тзв. "чист отпад", а то је нарочито карактеристично за металне остатке.

У том смислу би било неопходно:

- идентификовати генераторе отпада који генеришу секундарне сировине;

- организовати сакупити секундарне сировине у складу са законском регулативом;

- успоставити економске интересе на линији генератор-сакупљач-прерађивач;

- подстаћи прераду и коришћење секундарих сировина;

- успоставити тржишне механизме;

- утврди алтернативан третман за велике количине рециклабилног материјала који сада износи на депонију (папир, пластика, стакло);

- утврди алтернативан третман биоразградивог отпада (храна, зеленило). Овај отпад се мора компостирати;

- едуковати радно особље за поступање са отпадом;

- све ово спровести у складу са економским интересом, с обзиром на постојање принципа "загађивач плаћа".

8.3. Опасан отпад

Опасни отпаци се сакупљају у привремена складишта и припремају се за прераду и превоз, класификују у посебно обезбеђеним објектима. Простор за привремено складиштење опасног отпада се гради за смештај најмање двоструке количине опасних отпадака која просечно настаје између два циклуса обраде, односно превоза, тако да обезбеђује њихову заштиту од спољних утицаја. Класификовани и на прописан начин обележени опасни отпаци из привремених складишта, одлажу се на посебно уређени простор, складиште.

О количинама и врстама створених, прихваћених, обрађених и ускладиштених опасних отпадака извештава се министарство надлежно за послове заштите животне средине једном месечно, до десетог у месецу за претходни месец.

9. Посебни токови отпада

Према Националној стратегији управљања отпадом Републике Србије из 2003. године, отпад је подељен на контролисани и неконтролисани отпад.

Контролисани отпад обухвата комунални отпад, комерцијални и индустријски, укључујући и медицински отпад.

Неконтролисани отпад обухвата пољопривредни отпад и отпад из рударства и каменолома.

Посебни токови управљања отпада према Стратегији управљања отпадом Републике Србије за период 2010-2019 године („Сл.гл.РС“, бр.29/10), су:

- Амбалажа и амбалажни отпад

- Коришћени акумулатори и батерије

- Отпадна уља

- Отпадне гуме

- Отпадна возила

- Отпадна електронска и електрична опрема

- Отпадне флуресцентне цеви које садрже живу

- Отпад контаминиран дуготрајним органским загађујућим супстанцама (ПОПс отпад)

- Медицински отпад

- Отпад животињског порекла

- Пољопривредни отпад

- Муљ из постројења за третман отпадних вода

- Грађевински отпад и отпад од рушења

- Отпад који садржи азбест

- Отпад од експлоатације минералних сировина и отпад од енергетике

- Отпад из индустрије титан диоксида

10. Систем раздвајања и рециклажа отпада

Рециклажа отпада представља прераду отпада у исти или различити производ, укључујући органску рециклажу, без искоришћења енергије. Под рециклажом комуналног отпада се подразумева искоришћење корисних компоненти из комуналног отпада и то, издвајање:

- метала, папира, стакла, пластике,органског дела отпада, отпада из административног дела (продавнице, административне зграде)

Циљ раздвајања отпада по врстама је њихово поновно коришћење на неком другом месту и за неку другу намену.

ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ

У оквиру општинског рециклажног дворишта и центра, постоји могућност изградње општинске трансфер станице, где би се после издвајања комерцијалног отпада, извршило пресовање отпада који би се отпремао на регионалну депонију. Овако пресован отпад смешта се у специјалне контејнере који у многоме појефтињују транспортне трошкове од Аде и Бечеја до регионалне депоније. У пракси овако пресован отпад за одлагање који се транспортује у специјалном контејнеру је запремине 3 до 4 запремине обичног камиона смећара.

РЕЦИКЛАЖНО ДВОРИШТЕ представља надзирано и посебно опремљено место за издвојено одлагање корисног дела комуналног отпада. Рециклажно двориште може бити уређена јавна површина на којој су постављене посуде за одлагање различитих врста отпада или простор са грађевинама намењеним разврставању и привременом складиштењу посебних врста отпада. У рециклажним двориштима може се али и не мора вршити додатна одбрада отпада. Главна улога рециклажних дворишта је прихват и привремено складиштење отпада. Она представљају места на којима треба обезбедити одвојено сакупљање папира, картона, стакла, пластике, метала, зеленог (биоразградивог) отпада, као и опасних компоненти (батерија, акумулатора, лекова). Такође, рециклажна дворишта су уједно и места где грађани могу добити информације о поступању с отпадом, начинима смањења количина отпада и његовој употреби. За одвојено сакупљање комуналног отпада путем рециклажног дворишта, потребно је применити следеће мере:

- Обезбедити локације за радне и манипулативне површине од 200-500m2 са свим потребним инфраструктурним објектима и прикључцима (струја, вода, телефон, непропусна подлога, канализациона мрежа са сепаратором, објекат за запослене);

- радно време треба прилагодити начину живота и потребама становништва;

- надзор над радом рециклажног дворишта поверити квалификованом и обученом особљу;

- предвидети издвојено сакупљање само оног отпада за које је осигурано поступање у складу са захтевима целог система (корисни део комуналног отпада и опасан отпад);

- Обзиром на структуру комуналног отпада предвидети посуде одговарајуће запремине за: папир, картон; бело и обојено амбалажно стакло; безбојно стакло; дрво; ПЕТ амбалажу; металне лименке; стиропор; текстил; зелени отпад (трава, лишће, грање и сл.); кућни апарати (бела техника); метале, каблове; акумулаторе; батерије; отпадно моторно уље и сл.

Слика: 1.  Међународни симбол за рециклажу

ЗЕЛЕНА ОСТРВА представљају подврсту рециклажног дворишта за оне рециклажне материјале који се стварају у највећим дневним количинама: папир, стакло, и ПЕТ амбалажу. То су места на којима ће се постепено уводити примарна рециклажа, односно одвајање отпада на самом извору његовог настанка. Састоје се од уређене површине с одговарајућим типом и количином посуда за сепаратно издвојене материјале. За одвојено сакупљање комуналног отпада путем зелених острва потребно је узети у обзир следеће мере:

- максималну удаљеност од места становања до зеленог острва;

- зелено острво мора бити асфалтирана површина с добром дренажом кишнице;

- простор зелених острва мора бити уочљив, осветљен, прегледан и довољно велик за смештај предвиђених контејнера и за манипулацију пражњења.

Пожељно их је позиционирати крај саобраћајница, како би се обезбедио лакши приступ возилима при сакупљању отпада.

Основни разлози за увођење рециклаже су:

- Рециклажа је један од основних циљева Националне стратегије управљања отпадом у Србији;

- Рециклажом се смањује количина комуналног отпада који се одлаже на депонију и врши се валоризација секундарних сировина из комуналног отпада;

- Рециклажом се остварује економска добит (директна продаја и посредно учешће у осталим производним гранама);

- Рециклиране компоненте су неопходна секундарна сировина у производњи више индустријских грана (метална, индустрија папира, индустрија стакла);

- Рециклиране компоненте се увозе – овим програмом се замењује увоз у великом делу;

- Рециклажом се чувају постојећи ресурси (мања количина отпада се одлаже на депоније – мањи простор за одлагање, а природни ресурси се мање користе за издвајање сировина – нарочито за Al, Cu, Ni);

- Рециклажом се штеди енергија (мањи утрошак енергије је за производњу из секундарних сировина него из сировина); при преради секундарних сировина смањују се трошкови производње у односу на прераду сировина;

- Рециклажом се отварају нова радна места;

- Рециклажом се постиже заштита животне средине, итд.

КОМПОСТИРАЊЕ представља процес биолошке прераде биоотпада, а значи аеробну разградњу биоотпада при чему настаје угљен диоксид, вода и компост (егзотерман процес). Компост: храни биљку, осигурава прозрачност тла, задржава воду и погодује расту и развоју кореновог система.

Биоотпад је кухињски отпад (остаци од припреме хране) и вртни или зелени отпад. Чини готово трећину кућног отпада и вредна је сировина за производњу компоста.

Слика 2. Шема компостирања

Одвојено сакупљање биоотпада у општини Кикида, Ада и Бечеј може да се организује:

- Постављањем обележених контејнера за одвајање биоотпада на зеленим острвима и рециклажним двориштима

- Организованим постављањем великих контејнера на локацијама у граду и селима у сезони када је количина биоотпада највећа (пролеће, јесен)

11. Утицај отпада на животну средину

Заштита животне средине има изузетан значај, а отпад је велики загађивач уколико се неодлаже адекватно. Сарадња са становништвом, локалном заједницом и невладиним сектором олакшава одржив и несметан развој општине у погледу чистоће.Управљање отпадом је првенствено усмерено на прераду отпада кроз процес рециклаже и поновно коришћење што знатно смањује употребу природних ресурса и енергије у функцији одрживог развоја.

Систем управљања отпадом обухвата све активности од сакупљања до прераде и поновног коришћења или до одлагања на депонију и санацију дивљих сметлишта.

Основни циљ јесте смањење и контрола утицаја отпада на животну средину.

12. Акциони план

Општина Кикинда

| Број | Активност | Одговорни субјекти | Период реализације |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Програм развоја сортирања и рециклаже - Увођење контејнера за рециклажу у административним зградама, банкама, школским и осталим установама | Општина Кикинда и предузеће „А.S.A. Kikinda“, d.o.o. | Започети реализацију у периоду до 2 године, а реализовати у периоду од 5 година |
| 2. | Пројектовање и отварање рециклажних дворишта и зелених острва - Отварање мин.14 рециклажних дворишта - Отварање зелених острва на свим локацијама на којима се налазе продајно- прехрамбени објекти | Општина Кикинда и „А.S.A. Kikinda“, d.o.o. | Започети реализацију у периоду до 2 године, а реализовати у периоду од 5 година |
|  | Програм едукације: - деце предшколске установе, - ученика основних и средњих школа - становника | Општина Кикинда и НВО, Завод за јавно здравље Кикинда | Започети реализацију одмах , а реализовати у континуитету |
| 4. | Пројекти санације и рекултивације локалних сметлишта | Општина Кикинда | Израда пројеката санације 1 година |
| 6. | Рекултивација старе депоније | Општина Кикинда, ЈП „Дирекција за изградњу града“ | Према постојећој пројектној документацији – 1 година |
| 7. | Повећање броја становника обухваћених системом сакупљања отпада | Општина Кикинда и „А.S.A. Kikinda“, d.o.o. | 1 година |
| 8. | Набавка нових контејнера | Општина Кикинда и „А.S.A. Kikinda“, d.o.o. | 2 године |
| 9. | Набавка транспортних возила | Општина Кикинда и „А.S.A. Kikinda“, d.o.o. | 2 године |
| 10. | 2. фаза изградње депоније | Општина Кикинда и „А.S.A. Kikinda“, d.o.o. | 6 -10 година |
| 11. | Отварање рециклажног центра | Општина Кикинда и „А.S.A. Kikinda“, d.o.o. | 8-10 година |
| 12. | Унапређење система управљања посебним токовима отпада (отпадне гуме, отпадна уља...) | Општина Кикинда и „А.S.A. Kikinda“, d.o.o. | У складу за обавезама из закона |

Општина Ада

| Број | Активност | Одговорни субјекти | Период реализације |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доношење плана и програма управљања отпадом | - ЈКП СТАНДАРД АДА - Општина Ада | Од 01.10 2010. год. перманентно сваке године |
| 2. | Увођење и развој примарне селекције код произвођача отпада (сортирање, издвојено одлагање и рециклажа ) | - ЈКП СТАНДАРД АДА - Општина Ада | Од 01.10 2010. год. перманентно сваке године |
| 3. | Набавка и постављање контејнера за рециклажу у административним зградама, школским и осталим установама, јавним објектима и површинама | - ЈКП СТАНДАРД АДА - Општина Ада | Од 01.10 2010. год. до 2013. године |
| 4. | Набавка и опремање рециклажних дворишта и зелених острва Отварање 14 рециклажних дворишта и зелених острва | - ЈКП СТАНДАРД АДА - Општина Ада | Од 01.10 2010. год. до 2013. године |
| 5. | Информисање и подизање јавне свести на свим нивоима у општини. Програм образовања: - деце предшколске установе, - ученика основних и средњих школа - становника | - Општина Ада - Месне заједнице - Школске и предшколске установе - НВО | Од 01.10 2010. год. перманентно сваке године |
| 6. | Увођење система наплате трошкова управљања отпадом од произвођача и власника отпада. | - ЈКП СТАНДАРД АДА - Општина Ада | Од 01.10 2010. год. перманентно |
| 7. | Одређивање локације и оператера за депоновање грађевинског и инертног неопасног индустријског отпада | - ЈКП СТАНДАРД АДА - Општина Ада - Приватни сектор | Од 01.10 2010. год. |
| 8. | Попис дивљих депонија, њихово уклањање и спречавање настанка. | Општина Ада | Од 01.10 2010. год. перманентно сваке године |
| 9. | Даља санација и затварање општинске депоније у Ади | - ЈКП СТАНДАРД АДА - Општина Ада | Наставити даље радове и завршити до 2014. год. |
| 10. | Повећање броја становника обухваћених системом сакупљања отпада | - ЈКП СТАНДАРД АДА - Општина Ада | Од 01.10 2010. год. године перманентно |
| 11. | Изградња и опремање Општинског рециклажног центра, дворишта за кабасти и опасан отпад из домаћинства. | - ЈКП СТАНДАРД АДА - Општина Ада | Од 01.01 2011. год. |
| 12. | Изградња и опремање простора за биоотпад и компостирање | - ЈКП СТАНДАРД АДА - Општина Ада | Од 01.01. 2011. год. |
| 13. | Изградња трансфер ( претоварне ) станице за припремање преосталог отпада после селекције и рециклаже ради превоза на регионалну депонију у Кикинди | - ЈКП СТАНДАРД АДА - Општина Ада | Од 01.01 2011.год. |

Општина Бечеј

| Бр. | Активност | Одговорни субјекти | Период реализације |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Програм сортирања отпада на месту настанка: - увођење контејнера за рециклажу у установама; - канта и џакови у домаћинствима; - снопирање биоотпада; - увођење поступка компостирања | Општина Бечеј, Комунално предузеће“Потисје Бечеј“ Д.О.О., ЈКП „Комуналац“ | Реализацију започети у наредне две године а завршити за пет |
| 2. | Пројектовање и изградња зелених острва | Комунално предузеће“Потисје Бечеј“ Д.О.О., ЈП „Станком-Бечеј“ | Реализацију започети у наредне две године а завршити за пет година |
| 3. | Едукација становништва (све старосне групе) | Комунално предузеће“Потисје Бечеј“ Д.О.О., Општина Бечеј, НВО | Реализација од почетка 2011. године |
| 4. | Пројекти санације и рекултивације постојећих „дивљих“ депонија | Општина Бечеј | У складу са обавезама из закона |
| 5. | Санација и ремедијација депоније „Ботра“ у Бечеју | Општина Бечеј | Реализацију започети у наредне две године а завршити за пет |
| 6. | Контрола санираних депонија | Општина Бечеј, инспекцијске службе | Реализацију започети након санације |
| 7. | Набавка возила за транспорт отпада до регионалне депоније | Комунално предузеће“Потисје Бечеј“ Д.О.О. | 1 година |
| 8. | Изградња трансфер станице | Општина Бечеј | 2-5 година |
| 9. | Унапређење система управљања посебним токовима отпада | Општина Бечеј, оператери | У складу са обавезама из закона |
| 10. | Контрола одлагања кућног и опасног отпада | Општина Бечеј, инспекцијске службе | У складу са обавезама из закона |

Напомена:

Разматрање предметног Плана управљања отпадом према члану 14. Закона о управљању отпадом, врши се након 5 година и по потреби ревидира и доноси за наредних 10 година.

13.Финансијски план

За реализацију наведених активности из Акционог плана потребно је ангажовање шире друштвене заједнице.

Процена трошкова дефинисана је међусобним појединачним Уговорима између општина потписника споразума и АСА Кикинда ДОО.

8.4. Економски аспекти

Економски аспекти се односе на укупну националну економију и у вези су са:

- утицајем услуга управљања отпадом на продуктивност и развој економије;

- конзервацијом и ефикасним коришћењем материјала и ресурса;

- економским инструментима;

- реструктурирањем и трансформацијом сектора;

- учешћем приватног сектора.

14. Резиме Регионалног плана

План управљања отпадом према Закону о управљању отпадом доноси се за период од 10 година, а поново се разматра сваких 5 година.

Садржај плана дефинисан је чланом 14. наведеног Закона у 20 тачака које су обрађене у предходним поглављима и таксативно их наводимо, са напоменама шта је од тога раније реализовано, шта је у поступку реализације и шта је потребно учинити и у ком року да би се исти у потпуности реализовао.

1. Очекиване врсте отпада

Очекиване врсте отпада за подручје региона дефинисани су појединачним Уговором са оператером. Потписивањем Споразума о формирању регионалном систему управљања комуналним отпадом, општине потписнице постављају заједничке задатке управљања комуналним отпадом.

Према наведеном Споразуму Регионалним планом управљања отпадом се прописују услови за обављање делатности и рад постројења за управљање отпадом, права и обавезе оператера у обављању делатности оптимизације и рационализације трошкова, унапређења управљања, селекције и депоновања комуналног отпада, начин доношења одлука као и друга питања од значаја за организацију и спровођење управљања комуналним отпадом.

2.Очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће бити искоришћени или одложен у оквиру територије обухваћене Планом

Очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће бити искоришћен или одложен на подручју општине Кикинда дефинисане су Урбанистичким пројектом санитарне депоније комуналног чврстог отпада за град Кикинду, Институт Кирило Савић АД Београд, (2001.године) и Програмом изградње санитарне депоније комуналног чврстог отпада за град Кикинду, Институт Кирило Савић, АД Београд (2003 године) са могућношћу повећања количине у зависности од технологије одлагања.

3.Очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се прихватати из других јединица локалне самоуправе

Предметни Регионални план обухвата територију општине Кикинда, Ада и Бечеј, које су склопиле Споразум о формирању регионалном систему управљања комуналним отпадом, општине потписнице постављају заједничке задатке управљања комуналним отпадом, са могућношћу повећања броја корисника.

4. Очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се отпремити у друге јединице локалне самоуправе

Све врсте отпада које нису комунални отпад решаваће се у складу са усвојеним Планом и количином наведеном у истом.

5. Циљеви које треба остварити у погледу поновне употребе и рециклаже отпада у области која је обухваћена планом

Процес рециклаже и поновно коришћење знатно смањује употребу природних ресурса и енергије у функцији одрживог развоја.

6. Програм сакупљања отпада из домаћинстава

Програм сакупљања отпада из домаћинства дефинисан је појединачним Уговорима са општинама Кикинда, Ада и Бечеј.

Општина Кикинда

Управљање отпадом на подручју општине Кикинда врши се према Програму којим је обухваћена Кикинда, насељена места општине Кикинда, индустрија и здравствене установе.

Програм се реализује кроз недељни распоред изношења смећа по данима и улицама

Одлагање отпада без претходног третмана (осим медицинског отпада) на месту настајања врши се на „Регионалну санитарну депонију комуналног чврстог отпада“ у Кикинди.

Општина Ада

Сакупљање отпада се врши једанпут седмично по улицама у складу са посебним Програмом, док се у осталим деловима насеља контејнери празне по потреби кад се напуне.

Депонијом управља ЈКП “СТАНДАРД” АДА, који обавља делатност скупљања и транспорта комуналног отпада

Општина Бечеј

За организовано сакупљање комуналног отпада из домаћинстава, комерцијалног сектора и других привредних објеката у општини Бечеј, задужено је предузеће ДОО Потисје-Бечеј.

У циљу ефикаснијег система сакупљања отпада и што веће покривености услугама сакупљања отпада, Локалним Планом управљања отпадом за Општину Бечеј је предвиђено да програм и начин сакупљања буду одређени на основу зона становања у оквиру општине.

Учесталост сакупљања, као и врста и број контејнера, дефинисани су за три различита сектора становања:

- Сектор колективног становања и центар града;

- Сектор индивидуалног становања у градском подручју;

- Сеоске зоне у оквиру општине.

7. Програм сакупљања опасног отпада из домаћинства

Програм за сакупљање опасног отпада из домаћинстава не постоји, али ће бити дефинисан и реализован кроз реализацију рециклажних дворишта и зелених острва. Рокови изградње дефинисани су акционом плану.

8. Програм сакупљања комерцијалног отпада

Програм за сакупљање комерцијалног отпада не постоји, али ће бити дефинисан и реализован кроз реализацију рециклажних дворишта и зелених острва. Рокови изградње дефинисани су акционом плану.

9. Програм управљања индустријским отпадом

Општина Кикинда и општина Ада

Програм управљања индустријским отпадом обухватиће све сегменте управљања отпадом, кроз планове за управљање отпадом произвођача индустријског отпада на територији Републике Србије, што је и законска обавеза наведених.

Општина Бечеј

Сви генератори индустријског отпада у Општини Бечеј дужни су да врше одвајање опасног од неопасног индустријског отпада, при чему се опасан отпад мора привремено складиштити у кругу фабрике. Такође, потребно је издвојити и рециклабилне материјале, што већина индустријских предузећа и чини. Како би се смањила количина помешаног отпада који је теже разврстати накнадно, потребно је размотрити модел формирања цене накнаде за овакве привредне субјекте на основу количине отпада који се продукује, а што би се огледало у потребном броју контејнера за одлагање отпада у кругу предузећа. Динамика сакупљања треба да се дефинише у зависности од количина отпада који се продукује, могућности комуналног предузећа за сакупљањем и положајем предузећа у односу на редовне трасе камиона аутосмећара. Узимајући у обзир наведене факторе потребно је прорачунати најоптималнију учесталост сакупљања која не сме бити већа од 2 недеље.

10. Предлог за поновну употребу и рециклажу компонената комуналног отпада

Општина Кикинда

Предлог за поновну употребу и рециклажу компонената комуналног отпада дефинисаће се по изградњи и пуштању у функцију рециклажних дворишта и зелених острва на подручју  општина, а до тада ће се вршити спорадично и парцијално као до сада.

Општина.

Општина Ада

У овој општини планира се изградња центра за секундарно издвајање отпада, санитарног дворишта и трансфер станице.

И ако је најучинковитије, издвајање и селекција отпада на извору, за ово су потребна значајна средства за обезбеђивање посебних канти или најлон џакова који би се делили домаћинствима. Такође је потребно на јавним површинама формирати тзв. Зелена острва која би била опремљемне на одговарајућима контејнерима за одлагање селектованог отпада. Сакупљање рециклажног материјала из центара за сортирање отпада је оптерећено значајним проблемима који отежавају постизање осталих пројектних циљева.

Шема рециклажног центра

Следећи аспекти ће утицати на пласирање рециклажног материјала:

- Потребе тржишта.

- Потражња за специфичним врстама и облицима појединачних врста рециклираног

материјала.

- Спецификације квалитета рециклираног матерујала.

- Локација тржишта.

- Тржишни споразуми.

Циљ раздвајања отпада по врстама је њихово поновно коришћење на наком другом месту и обично за другу намену. У општини Ада нема организованог сакупљања секундарних сировина из комуналног отпада, нити било које врсте раздвајања отпада из домаћинстава.

Процењена количина генерисаног отпада:

| Процењена количина генерисаног отпада |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Врста отпада | Дневно |  | Седмично |  | Месечно |  |
|  | м3 | т | м3 | т | м3 | т |
| Папир | 38,72 | 1,94 | 271,07 | 13,55 | 1200,47 | 60,02 |
| Стакло | 0,86 | 0,28 | 6,05 | 1,94 | 26,80 | 8,57 |
| ПЕТ амбалажа | 7,90 | 0,83 | 55,33 | 5,81 | 245,05 | 25,73 |
| Остала пластика | 7,90 | 0,83 | 55,33 | 5,81 | 245,05 | 25,73 |
| Гума | 0,92 | 0,14 | 6,45 | 0,98 | 28,55 | 4,34 |
| Текстил | 1,44 | 0,28 | 10,05 | 1,96 | 44,51 | 8,68 |
| Метал | 0,60 | 0,28 | 4,17 | 1,96 | 18,47 | 8,68 |
| Укупно | 58,35 | 4,57 | 408,46 | 32,01 | 1.808,90 | 141,76 |

После издвајања односно рециклаже комуналног отпада, остале количине ће одлазити на трансфер станицу, која ће бити у саставу Рецуклажног дворишта где ће се пресовати и отпремати на Регионалну депонију у Кикинди.

Општина Бечеј

Локалним Планом управљања отпадом за Општину Бечеј предложене су две врсте сепарације отпада у зависности од даљег третмана односно његовог кретања :

-  спровођење тзв. ручне сепарације односно ручног издвајања различитих врста отпада (папир, картон, пластика, метал и слично)

-  и коришћење савременог аутоматизованог постројења за сепарацију отпада због могућности да се отпад обради са много већим процентом издвајања различитих материјала

11. Програм смањења количина биоразградивог и амбалажног отпада у комуналном отпаду

Програм смањења количина биоразградивог и амбалажног отпада у комуналном отпаду може се дефинисати по изградњи и пуштању у функцију рециклажних дворишта и зелених острва на подручју целе општине, а до тада ће се вршити спорадично и парцијално као до сада.

12. Програм развијања јавне свести о управљању отпадом.

Општина Кикинда

Програм развијања јавне свести о управљању отпадом предвиђен је у ЛЕАП-у Општине Кикинда и разрађен кроз акциони план истог.

Општина Ада

Програм развијања јавне свести о управљању отпадом у општини Ада предвиђен локалним планом управљања отпадом.

Општина Бечеј

Програм развијања јавне свести о управљању отпадом у Општини Бечеј предвиђен је ЛЕАП-ом Општине Бечеј и Локалним Планом управљања отпадом за Општину Бечеј и који  је разрађен кроз акциони план истих.

13. Локација постројења за сакупљање отпада, третмани одлагање отпада укључујући податке о техничко урбанистичким условима

Одлагање комуналног отпада врши на уређеној депонији у Кикинди. Депонија је изграђена према документацији у складу са тада важећим прописима. Иста функционише на основу употребне дозволе од  дана 07.07.2009. године издатој од Секретаријата за стамбено-комуналне послове, грађевинарство и привреду, Општинске управе општине Кикинда бр. III-01-351-178/2008. Општини Кикинда и A.S.A.Kikinda DOO, за коришћење изграђеног објекта – “Регионалне санитарне депоније комуналног чврстог отпада“ –прва фаза, у Кикинди, Теремијски пут бб, на кат.парц.бр.11234/5, извод из лис.неп.бр.11667, К.О. Кикинда, за које је инвеститор „A.S.A.Kikinda“ DOO, Иђошки пут бб.

На основу Решења о издатој употребној дозволи бр. III-01-351-178/2008 донетог од Секретаријата за стамбено-комуналне послове, грађевинарство и привреду, Општинске управе општине Кикинда, “Регионална санитарна депонија комуналног чврстог отпада“ у Кикинди има статус општинске депоније.

Имајући у виду: опремљеност локације, капацитет и законске могућности предметна депонија уз испуњавање одређених законом предвиђених услова може променити тренутни статус.

14. Мере за спречавање кретање отпада који није обухваћен планом и мере за поступање са отпадом који настаје у ванредним ситуацијама

Мере за спречавање кретање отпада који није обухваћен планом и мере за поступање са отпадом који настаје у ванредним ситуацијама, обухваћене су појединачним плановима свих одговорних субјеката обухваћених прописима са ослонцем на мрежу субјеката за сакупљање, третман, поновну употребу и депоновање посебних токова отпада.

15. Мере санације неуређених депонија

Општина Кикинда

За подручје општине сачињен је списак неуређених и дивљих депонија и има их око 27. Свако насељено место Општине Кикинда поседује депонију (укупно 9.). Оне углавном не одговарају прописима и воде се као неуређене. Преласком на организовано изношење смећа по насељеним местима, ове депоније ће се задржати и уредити (према документацији) за одлагање инертног отпада за потребе становништва.

За депонију у Кикинди која се до 2007. године користила за одлагање комуналног отпада, санација и рекултивација су започете према верификованој документацији.

За остале депоније израдиће се пројектна документација у складу са прописима и у законском року.

Општина Ада

Израђена је и у процедури је доношење Одлуке одређивњу локације за одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења објекта и осталог инертног неопасног отпада на територији општине Ада, управљање и наплата услуге депоновања.

Предложена је локација у насељу Ада :

Простор представља део некадашње циглане која је затворена и налази се на северном крају насеља Ада, тзв. Перњеш, у општини Ада, а исти је удаљен од првих стално насељених кућа 50m. Простор се састоји од 1 правоугаоне касете дубине 6m, чије дно и ободне стране су од глине.

Отпад из Одлуке одлагаће, користити и наплаћивати услуге депоновања следећи оператер:

1. У насељу Ада: JKP STANDARD ADA из Аде, улица 8. Октобра бр.1,

Делатност из става 1. овог члана, наведени оператери ће обављати у складу са одредбама Закона о управљању отпадом, на начин који обезбеђује да настали производи не проузрокују штетни утицај на животну средину, а на основу дозволе за управљање и депоновање отпада издате од стране Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развоја, и уговора о обављању делатности од локалног значаја, који ће оператери појединачно закључити са Општином Ада, у складу са законом.

Општина Бечеј

На територији општине Бечеј идентификовано је 6 депонија. Успостављање новог савременог система управљања подразумева и решавање постојећих проблема. За главну депонију „Ботра“ урађен је пројекат санације те је потребно извшити радове санације, а за остале пре свега мале депоније, потребно је спровести мере санације истих у циљу заштите животне средине које је могуће је извршити односно спровести на три начина:

- Премештањем депоније,

- Делимичном санацијом,

- Потпуном санацијом депоније.

16. Надзор и праћење планираних активности и мера

Надзор и праћење планираних активности и мера врши надлежна инспекција министарства, покрајине и локалне самоуправе.

17. Процена  трошкова и извори финансирања за планиране активности

Процена трошкова није дефинисана, обавезе финансирања дефинисане су законом, а извори могу бити еколошки фондови републике, покрајине и локалне самоуправе, донације и други законски дозвољени извори.

18. Могућности сарадње између две или више јединица локалне самоуправе

Дана 29.07.2010.године закључен је Споразум о формирању регионалног система управљања комуналним отпадом, између општина: Кикинде, Аде и Бечеја.

19. Рокови за извршење планираних мера активности

Рокови за извршење планираних мера активности дефинисани су законом и акционим плановима у предметном плану.

20. Други подаци, циљеви и мере од значаја за ефикасно управљање

Други подаци, циљеви и мере од значаја за ефикасно управљање отпадом поменути су у плану.

15. Закључак

Регионални план управљања отпадом је сегмент опште политике управљања отпадом на државном нивоу, а обавеза израде истог проистиче из Закона о управљању отпадом.

Циљ Регионалног плана управљања отпадом је смањење отпада и контрола утицаја отпада на животну средину.

Услови за његово спровођење су:

1. Реализација Локалних планова управљања отпадом потписница Споразума о формирању регионалног система управљања комуналним отпадом закључен дана 29.07.2010. године под бројем V-501-97/2010 између: општине Кикинда, општине Ада и општине Бечеј)

2.Обезбеђење  услова за одвојено сакупљање отпада:

У складу са планском документацијом:

- Обезбедити примарну селекцију отпада

- Извршити избор локација у општини Ада и општини Бечеј и насељеним местима општина за: трансфер станице, рециклажна дворишта и зелена острва.

- Извршити избор локација у општини Кикинда за рециклажна острва и зелена острва

- Опремити и функционално оспособити за употребу: трансфер станице, рециклажна дворишта и зелена острва

3. Престанак коришћења постојећих општинских сметлишта (депонија) за одлагање чврстог комуналног отпада  (општине Ада и Бечеј)

4.Санирање и рекултивација дивљих депонија на подручју општина према   предвиђеној документацији.

- привођење намени сеоских сметлишта за одлагање: грађевинског отпада, отпада од рушења објеката и осталог инертног неопасног отпада према прописаној документацији

5.Обезбеђење континуиране едукације јавности, стручњака и одговорних из локалне самоуправе како би се што више постигло у подизању нивоа рада и свести у управљању отпадом

6.Спровођење активности из тачака 1,2,3 и 4. вршити у складу са роковима из Закона о управљању отпадом и акционим планом који је део Регионалног плана управљања отпадом  у ком су наведени носиоци активности, а активности из тачке 5. спроводити у континуитету реализације предметног плана.

16. Литература

- Законска регулатива из области управљања отпадом

- План управљања отпадом општине Кикинда за период од 2010-2020 године

- Локални план управљања отпадом општине Ада 2010-2020

- Локални план управљања отпадом општине Бечеј 2010-2020

5. Програм изградње „Санитарне депоније комуналног чврстог отпада за општину Кикинда“, Институт Кирило Савић, Београд (2003. година)

6.   Локални еколошки акциони план општине Кикинда (Кикинда, октобар 2005. године)

7.   Локална стратегија одрживог развоја (Кикинда, новембар 2009.године)

8.    Стратегија управљања отпадом Републике Србије за период 2010-2019 године

(„Сл.гл.РС“, бр.29/10)

9. Oдрживо управљање отпадом, аутори: доц.др Горан Вујић и проф.др Paul H. Brunner

(Нови Сад,  јул 2009. године)

План припремила Комисија за израду Регионалног плана:

Из општине Кикинда

1. Љиљана Милекић, руководилац одсека за заштиту животне средине

2. Мирослава Крнић, сарадник за заштиту животне средине

Из општине Бечеј

3. Љубица Крунић, шеф одсека за комуналне послове и саобраћај

4. Марко Ђапић, стручни сарадник

Из општине Ада

5. Тибор Јухас, Шеф Одељења за комуналне пославе

6. Сима Сремчев, инспектор за заштиту животне средине