šifra zapisa: ZZJZ-ZP-207

IZVEŠTAJ

I MIŠLJENJE O KVALITETU VAZDUHA U GRADU KIKINDI ZA PERIOD I-VI 2011godine

PODACI O USLUZI:

Vrsta uzorka: padavine, vazduh

Vrsta ispitivanja : aerozagađenje, hemijske analize

PODACI O UZORKU:

Mesto uzorkovanja:

1.ZZJZ Kikinda

2.Mikronaselje Partizanska 17 Kikinda

3.SRC Jezero

Datum: 27.07.2011.

Nakon izvršenih ispitivanja vazduha na podučju opštine Kikinda šaljemo Vam izveštaj za prvih šest meseci 2011. godine sa mišljenjem.

Tokom prvih šest meseci 2011 godine, na 3 merna mesta vršene su analize aerosedimenta u kojima je utvrđena koncentracija ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na 2 merna mesta (merno mesto br.1 i 2) tokom istog perioda, izvršena je i analiza kiselih oksida, čađi i azotdioksida, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija prizemnog ozona.

Tokom prvih šest meseci 2011 (tačnije, od februara) na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 14 dana su merene su koncentracije ukupnih suspendovanih čestica. U 7 od 14 dana su na oba merna mesta u ukupnim suspendovanim česticama određivani i teški metali i to na oba merna mesta: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl. Tokom januara, određivane su ukupne suspendovane čestice tokom 7 dana na oba merna mesta a u 2 dana određivani su teški metali (cink, kadmijum, olovo, živa i mangan na mernom mestu ZZJZ, a na mernom mestu Mikronaselje: cink, kadmijum, olovo, živa i aluminijum).

U prvih šest meseci 2011 godine izvršena je analiza 18 uzorka aerosedimenta. Prosečna polugodišnja koncentracija ukupnih taložnih materija (UTM) bila je 76.23 mg/m2/dan (I-VI 2010 godine: 164.811 mg/m2/dan), što ne prelazi graničnu vrednost imisije od 450 mg/m2/dan, prema Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/10. U svih 18 uzoraka koncentracija UTM bila je ispod GVI od 450 mg/m2/dan. Najveća izmerena vrednost UTM bila je na 139.52 mg/m2/dan na mernom mestu Jezero. Mesec u kojem je utvrđena najveća prosečna koncentracija UTM za sva tri merna mesta je jun (maj je bio 2010) i iznosio je 125.63 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) su se kretale u skladu sa koncentracijama ukupnih taložnih materija. Tokom posmatranog perioda utvrđena je normalna prosečna vrednost pH vrednost padavina 6.21 (5.67 u istom periodu 2010 g), odnosno po mernim mestima: 6.22 (5.6-2010 g) u aerosedimentu Jezero, 6.22 (5.67-2010 g) u aerosedimentu ZZJZ i 6.21 (5.75 u 2010 g) u aerosedimentu Mikronaselje, iako je tokom januara i februara beležena snižena pH vrednost i pojava kiselih kiša.

Koncentracije teških metala olova, kadmijuma i žive, merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama na sva 3 mernih mesta. Koncentracija cinka je tokom februara imala visoku vrednost na mernom mestu ZZJZ i iznosila je 624 mg/m2/dan.

Tokom prvih šest meseci uzorkovano je 362 uzoraka (I-VI 2010: 362 uzoraka) čađi na 2 merna mesta, a prosečna polugodišnja koncentracija čađi bila je 6.71 µg/m3(I-VI 2010: 3.69 µg/m3). Koncentracija čađi (MDK je 50 µg/m3) nije ni u jednom uzorku prekoračila graničnu vrednost imisije (I-VI 2010: 0 dana), a najviša izmerena vrednost je bila 47 µg/m3 (I-VI 2010 40 µg/m3 ) na mernom mestu ZZJZ.

Tokom prvih šest meseci uzorkovano je 362 uzoraka sumpordioksida (I-VI 2010: 362 uzoraka) na 2 merna mesta, a prosečna polugodišnja koncentracija bila je 11.32 µg/m3 (I-VI 2010: 9.75 µg/m3). Prosečne mesečne i dnevne koncentracije kiselih oksida su na ona merna mesta bile u propisanim granicama (MDK je 125 µg/m3). Maksimalno izmerena koncentracija bila je 30 µg/m3 (I-VI 2010 109 µg/m3). Shodno maksimalnoj vrednosti, prema odredbama Uredbe iznad donje granice ocenjivanja od 50 µg/m3 na oba merna mesta tokom šest meseci nije bio nijedan uzorak. (16 uzorka I-VI 2010, 8 na mernom mestu ZZJZ i 8 na mernom mestu Mikronaselje), kao ni iznad gornje granice ocenjivanja od 75 µg/m3. (I-VI 2010 bilo je 6 uzoraka na oba merna mesta, odnosno 4 na mernom mestu ZZJZ i 2 na mernom mestu Mikronaselje).

Tokom prvih šest meseci uzorkovano je 362 uzoraka azotnih oksida (I-VI 2010: 362 uzoraka) na 2 merna mesta, a prosečna polugodišnja koncentracija bila je 2.74 µg/m3 (I-VI 2010: 3.38 µg/m3). Prosečne mesečne i dnevne koncentracije azotnih oksida su na oba merna mesta bile u propisanim granicama (MDK je 85 µg/m3). Maksimalno izmerena koncentracija bila je 15 µg/m3 (I-VI 2010: 14 µg/m3). Uredba ne propisuje donje i gornje granice ocenjivanja za ovaj parametar, dnevno, izuzev za jednosatni uzorak ili godišnju vrednost.

Tokom prvih šest meseci uzorkovano je 181 24 h-i uzorak ozona na jednom mernom mestu. Prosečna polugodišnja koncentracija bila je 3.34 (I-VI 2010: 3.38 µg/m3), a maksimalno izmerena koncentracija 14 µg/m3. Uredba ne propisuje granične vrednosti za 24-i uzorak ozona

Tokom prvih šest meseci izvršena je analiza 154 uzoraka (I-VI 2010 g, 84) ukupnih suspendovanih čestica. Prosečna koncentracija ukupnih suspendovanih čestica tokom prvih 6 meseci na oba merna mesta iznosila je 134.54 µg/m3 (I-VI 2010 g, 113.75 µg/m3), što je iznad MDK od 120 µg/m3. Od toga je u 72 uzoraka (I-VI 2010: 34 uzoraka) utvrđena povišena koncentracija (MDK je 120 µg/m3) što predstavlja 46.75% ispitivanih uzoraka (I-VI 2010: 34.52% ispitivanih uzoraka). Na mernom mestu ZZJZ koncentracije ukupnih suspendovanih čestica bile su iznad MDK u 24 od 77 uzoraka ili u 31.17% (I-VI 2010 g, 8 od 42 analiziranih uzoraka ili u 19.04%). Na mernom mestu Mikronaselje takođe je došlo do prekoračenja gornjih graničnih vrednosti koncentracija ukupnih suspendovanih čestica u 48 od 77 ili u 62.34% analiziranih uzoraka (I-VI 2010 g 21 od 42 analiziranih uzoraka ili u 50%). Vrednosti koncentracija ukupnih suspendovanih čestica su se kretale od 32 do 343 µg/m3 (I-VI 2010 g, od 8 do 291 µg/m3) oba merna mesta. Takođe ističemo da je prosečna polugodišnja koncentracije ukupnih suspendovanih čestica na mernom mestu Mikronaselje bila iznad propisane granične vrednosti, i iznosila 154.97 µg/m3 (I-VI 2010: 128.64 µg/m3). Na mernom mestu ZZJZ srednja polugodišnja vrednost je 114.1 µg/m3 (I-VI 2010: 98.87µg/m3), što je u granicama propisane vrednosti. Koncentracije ukupnih suspendovanih čestica su tokom prvih šest meseci dostizale zabrinjavajuće vrednosti, a učestalost prekoračenja je bila veća na mernom mestu Mikronaselje.

Koncentracije arsena, kadmijuma, olova, žive i nikla su u ukupnim suspendovanim česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama. Cink je analiziran samo tokom januara na oba merna mesta i bio je u skladu sa stručnim doktrinama, kao i koncentracija aluminijuma koja je takođe merena samo u januaru na mernom mestu Mikronaselje i koncencentracija mangana merena samo u januaru na mernom mestu ZZJZ.

Koncentracije ukupnih ugljovodonika, poliaromatičnih ugljovodonika i alifatičnih ugljovodonika nisu merene tokom prvih šest meseci 2011 godine.

Stanje kvaliteta vazduha prema raspoloživim pokazateljima nije zadovoljavajuće, u prvom redu zbog učestalih povišenih koncentracija ukupnih suspendovanih čestica. Iz prethodne analize se vidi da je čak polovina uzoraka suspendovanih čestica imala povišene vrednosti, a obzirom na statistički značajan broj uzoraka i pravilnu vremensku raspodelu uzorkovanja, izvodimo zaključak da su i tokom polovine posmatranog vremenskog perioda ove vrednosti bile povišene. (U istom periodu prošle godine, prekoračenja su bila u jednoj trećini uzoraka, odnosno vremena merenja).

Potencijalni efekti aerozagađenja na zdravlje stanovništva su dobro poznati. Povećana je učestalost bolesti respiratornog trakta u prvom redu opstruktivnih, kao što je hroničan bronhitis, astma i emfizem naročito kod osetljivih populacija kao što su deca, trudnice, starije osobe. Takođe pojava malignih bolesti respirornog trakta i drugih organa, je u tesnoj vezi sa aerozagađenjem, gde ono nakon pušenja duvanskog dima predstavlja, drugi najvažniji faktor rizika za nastanak ovih bolesti.

Predlog mera: Povećati broj mernih mesta na kojima se vrši monitoring vazduha i padavina. Sistematski meriti pored postojećih standardnih parametara, ugljovodonike (aromatični i alifatični), uključujući metanol, BTX (benzen, toluen i ksilen), PAH uključujući benz(a)piren, ugljovodonike naftnog reda (C 13-17) i fenole.

Načelnik odelenja higijene i humane					Direktor Zavoda

ekologije

_________________________					______________________

Kraj izveštaja